COMUNA BRANIŞTEA

JUDETUL DAMBOVITA

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PROIECT NR. 43/U / 2018

BENEFICIAR: 	JUDETUL DAMBOVITA PRIN CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA SI

COMUNA BRANIŞTEA PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRANIŞTEA

PROIECTANT:   S.C. EMARH  PROIECT  SRL

ADRESA: Târgovişte, str.Poet Grigore Alexandrescu, nr.19, judeţul Dâmboviţa

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

COLECTIV DE ELABORARE

- PROIECTANT GENERAL: S.C. EMARH  PROIECT  S.R.L.

Sef proiect: arh. Emil STĂNESCU ………………………………………

Proiectant urbanism : arh. Emil STĂNESCU………………………………………

Verificat : arh. Emil STĂNESCU………………………………………

# I. PRESCRIPŢII GENERALE

## I.1 DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al Comunei Braniştea, precum şi în extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General al Comunei Braniştea a fi efectuate până în anul 2026, în interiorul teritoriului administrativ al comunei Braniştea.

1.2. Pentru zona centrală și zonele din extensiile de intravilan acolo unde este necesară reparcelarea, orice lucrări sunt condiţionate de elaborarea şi aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale. Acestea vor ţine seama de prevederile prezentului regulament prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice şi urbanistice ale dezvoltării de ansamblu ale comunei Braniştea, în conformitate cu Planul Urbanistic General. Stabilirea ordinii elaborării PUZ - urilor pentru zonele de extindere a intravilanului, pe baza cărora se efectuează includerea în intravilan şi schimbarea sistemului de impozitare a terenurilor, va decurge din necesităţile de etapă ale politicilor Consiliului Local al comunei Branistea privind dezvoltarea localităţii.

## I.2 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 50/1991 si 350/2001 anterior intrării sale în valabilitate şi care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Braniştea.

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al comunei.

2.3. Regulamentul local de Urbanism şi Planul Urbanistic General preiau şi promovează direcţiile şi strategiile de dezvoltare prezente în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului superioare, respectiv Secţiunile aprobate ale Planului de Amenajare al Teritoriului Naţional, Strategia de Dezvoltare a Județului Dâmbovița. Prezentul PUG şi Regulament Local de Urbanism au ca scop eliminarea disfuncţiilor şi valorificarea potenţialul de dezvoltare al comunei Braniştea.

2.4 Documentaţiile de urbanism zonale şi de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul comunei Braniştea după adoptarea Planului Urbanstic General, vor respecta structura zonelor, subzonelor şi UTR-urilor propuse în acesta. Conform legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările sale ulterioare, prin Planurile Urbanistice Zonale elaborate pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general trebuie să asigure unitatea, coerenţa şi confortul urban atât ale zonelor reglementate, cât şi ale teritoriului învecinat.

Planul urbanistic de detaliu stabileşte reglementări noi numai cu privire la distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. Planul urbanistic de detaliu NU modifică funcţiunea şi indicatorii urbanistici ai zonei reglementate.

2.5 Zona de studiu şi zona reglementată în documentaţiile de urbanism zonale şi de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul comunei Braniştea după aprobarea Planului Urbanistic General, vor fi dimesionate astfel încât să se asigure o relaţie coerentă cu vecinătatea şi cu cadrul urban existent al comunei Braniştea, pentru a permite o dezvoltare compactă, coerentă. Se vor evita soluţii de circulaţie care fragmentează fluxurile de circulaţie existente, care sunt subdimensionate, sau promovează excesiv soluţiile de circulaţie de tip fundătură fără ca acestea să fie conforme normativelor în vigoare.

2.6 Conform O.U.G 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aparţine exclusiv autorităţilor administraţiei publice, cu excepţia planurilor urbanistice zonale prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) din OUG 7/2011, şi a planurilor urbanistice de detaliu care pot fi iniţiate şi de către persoane fizice şi juridice interesate, numai în baza unui certificat de urbanism şi după caz, a unui aviz de oportunitate.

## I.3 CONDIŢII DE APLICARE

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. 525 din 27 iunie 1996 şi le detaliază.

3.2. Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director şi reglementator. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare la punctul 4, precum şi în conţinutul regulamentului.

## I.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

4.1. Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT şi alte modificari conform legislației în vigoare.

4.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii:

- condiţii dificile de fundare;

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;

- obiective cu destinaţii semnificative pentru comună sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală sau generală comunei.

4.3. Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

- modificarea distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD, însoţite de ilustrare de arhitectură, cu avizul Consiliului Judeţean Dâmbovița şi a Consiliului Local Braniştea, conform legislaţiei în vigoare;

- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, regimul de construire, înălţimea maximă admisă, POT, CUT, edificabil şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, aprobate de Consiliul Judeţean Dâmbovița şi Consiliul Local al comunei Braniştea, conform legislaţiei în vigoare.

4.4. Inițierea elaborării documentațiilor de urbanism de tip PUD sau PUZ se va realiza conform legislației specifice în vigoare.

ZONE CE NECESITA OBLIGATORIU PUZ, ZONA FUNCŢIONALA LOCUIRE

Se va întocmi obligatoriu documentaţie PUZ pentru terenuri ce îndeplinesc  următoarele condiţii:

- proprietarul declară că doreşte construirea unui ansamblu de locuinţe cu un numar de construcţii de 4 cladiri sau mai mult de 4 clădiri;

- proprietarul declară că doreşte dezmembrarea terenului cu 4 sau mai multe loturi înregistrate cadastral individual (parcele cu acces direct dintr-un drum public sau privat şi nu condominiu);

- nu au front la stradă;

- lățímea este mai mare sau cel puțín egală cu adâncimea.

## I.5 CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

5.1. Parcelele cu suprafaţa sub 200 mp pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate. Parcelele fără acces la o cale de comunicaţie rutieră sunt considerate neconstruibile până la eliminarea disfuncţiei.

5.2. Pentru parcelele cu o suprafaţă între 1500 mp şi 3000 mp, cele cu front la stradă peste 30 metri sau cele cu raportul laturilor între 1/3 şi 1/5, modul construirii se va preciza prin PUD.

5.3. Este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele alăturate care să îndeplinească condiţiile de construibilitate; împărţirea lotului în 4 sau mai multe parcele distincte se va face în baza unui P.U.Z parcelare; emiterea Certificatului de Urbanism pentru dezmembrare terenuri în 4 sau mai multe loturi se va face în baza P.U.Z. parcelare.

5.4. Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (cf. Legii nr. 350/2001) pentru întocmirea documentațiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în 3 (trei) parcele, atunci când operațiunile respective au ca obiect împărțiri ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții sau de infrastructură, precum și constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil.

5.5. În intravilan este permisă operațiunea de divizare a unei parcele în 2 (două) subparcele, în vederea construirii, numai dacă ambele terenuri rezultate îndeplinesc condițiile de construibilitate, așa cum sunt ele menționate în certificatul de urbanism care se va solicita în acest scop.

5.6. Dacă reglementările la nivelul unităților teritoriale de referință, a zonelor și subzonelor funcționale din prezentul regulament nu prevăd astfel, se consideră construibile numai parcelele care respectă cumulativ următoarele condiții

- au front la stradă;

- adâncimea este mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei;

- suprafața parcelei de minimum 200 mp;

- unghiul format de frontul parcelei la stradă cu fiecare din limitele laterale ale parcelei să fie de 90 grade. Fac excepție parcelele de colț, în situațiile în care unghiul dintre străzi este altul decât 90 de grade și situațiile existente în zonele construite.

5.7. Dacă o parcelă nu îndeplinește condițiile de construibilitate, aceasta se consideră construibilă numai dacă respectă cumulativ următoarele condiții:

- parcela e rezultată dintr-o operațiune cadastrală anterioară aprobării prezentului regulament;

- parcela nu se află într-o zonă de urbanizare sau nu are destinația teren agricol, conform PUG;

- pentru parcelă se va întocmi și aproba conform legii, un plan urbanistic de detaliu.

5.8. Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedită de branșare la rețeaua de distribuție a apei, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Autoritatea publică este în drept ca în cazul în care pentru branșare este prevăzută o extindere a rețelei publice de distribuție să solicite, anterior autorizării construcției, realizarea efectivă a extinderii.

5.9. Reparcelarea în sensul prezentului regulament reprezintă operațiunile care au ca rezultat o altă împărțire a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultate având destinații și/sau forme diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se realizează prin alipirea și dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacă acestea sunt contruite sau nu. Ea are drept scop o mai bună împărțire a terenului în loturi construibile și asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosință comună și obiectivelor de utilitate publică.

5.10. Parcelele sunt considerate construibile şi autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitaţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

5.11. La parcelele de colţ se va considera aliniament la stradă oricare din laturile cu deschidere la circulaţiile publice. La parcelele de colţ nu există decât distanţe faţă de limitele laterale respectiv 3,0 m.

5.12. Parcelele cu forme neregulate cu acces dintr-un drum public de minim 3,0 m, pentru locuinţe individuale şi minim 4,0 m pentru locuinţe colective, instituţii publice, comerţ sau servicii sunt construibile dacă au suprafaţa minimă construibilă conform funcţiunii urbanistice.

5.13. Pentru suprafeţele parcelate incluse în planuri urbanistice zonale şi de detaliu (PUZ, PUD) aprobate de Consiliul Local înaintea aprobării prezentului Regulament Local de Urbanism, pot fi eliberate autorizatii de construire cu condiţia respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism anterioare.

5.14. În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura şi parametrii zonei, proiectaţi prin documentaţiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiţionată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui Plan Urbanistic Zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectiv a evidenţelor de carte funciară. (conform Legii nr. 350/2001, art. 311, alin. 3).

5.15. În cazul zonelor ce înglobează terenuri neconstruite (de folosinţă agricolă) cu destinaţia locuinţe şi funcţiuni complementare, pe parcelele cu suprafeţe foarte mari (deschidere la stradă mai mare de 20 m şi adâncime mai mare de 50 m), cu acces la un drum public direct sau prin servitute, se admite autorizarea directă pentru locuinţe şi anexe pe o suprafaţă din parcela respectivă, având front la stradă de 12-20 m şi adâncime maximă de 50 m, delimitată prin dezmembrare, cu scoatere din circuitul agricol, restul suprafeţei de teren putând deveni construibilă doar printr-o documentaţie de tip PUZ, avizată şi aprobată conform legii.

5.15. Autorizarea directă şi indirectă se poate face numai după semnarea unor procese verbale de grăniţuire cu toţi vecinii şi cu adminidratorul drumului public. Aceste procese verbale vor fi vizate de Primărie - Serviciul de Cadastru şi de către OCPI Dâmvboviţa. Dacă este cazul, cadastrele vecinilor vor fi corectate de solicitantul autorizaţiei.

5.16. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

5.17. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încat să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

5.18. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se constată că nu se modifică relieful în zonă (atât în intravilan, cât şi în extravilan), indiferent de importanţa şi destinaţia construcţiei.

5.19. Amplasarea construcţiilor pe parcelă, cât şi autorizarea executării acestora se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandarilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform Anexei 3 din RGU, astfel:

- Igiena şi confortul urban se realizează atât prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural – orientarea corectă a construcţiilor conform cerinţelor funcţionale, cât şi prin amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele astfel încât să nu se umbrească reciproc.

- Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se va face în conformitate cu prevederile normelor sanitare şi tehnice în vigoare.

- Pentru obiective publice cuplate cu locuinţe se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor publice şi a birourilor.

- Construcţiile vor fi orientate astfel încât durata minimă de însorire conform normelor sanitare să fie de o oră şi jumătate la solstiţiul de iarnă sau de două ore în perioada 21 februarie – 21 octombrie pentru clădirile de locuit pentru cel puţin jumătate din numărul încăperilor de locuit şi de o oră pentru celelalte clădiri, în cazul orientării celei mai favorabile (sud).

- În zonele cu interdicţie temporară de construire, soluţiile urbanistice ale PUZ sau PUD, concretizate prin reţeaua stradală, orientarea, distanţarea şi dimensionarea construcţiilor vor asigura durata minimă de însorire.

- Pentru a evita amplasarea locuinţelor în zona de umbră, se va respecta distanţa între clădiri mai mare sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, iar rezolvarea parcelăriIor şi a reţelei stradale în cadrul studiilor de urbanism necesare va asigura durata mimimă de însorire de 1 ora şi 30 min. la solstiţiul de iarnă pentru toate încăperile clădirilor de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă (sud).

## I.6 DIVIZIUNEA TERENURILOR ÎN ZONE,

## SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri:

- funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;

- regimul de construire;

- înălţimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

6.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă situate în zonele de protecţie ale unor elemente naturale sau antropice, se va respecta procedura de avizare a construcţiilor conformă legislaţiei specifice în vigoare.

6.3. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă situate în zonele de protecţie ale unor elemente naturale sau antropice, se va respecta legislaţia specifică în vigoare.

6.4. Regulamentul este alcătuit pentru zonele, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

L – ZONA DE LOCUIRE

Li – subzona de locuire individuală cu regim de construire discontinuu;

POT: 30%; CUT: 0,90; Regim maxim de înălţime: P+1+M; H.maxim cornişă= 8,00 m; H.maxim coamă =11,50 m

LiZP – subzona de locuire individuală de densitate medie situată în zona de protecţie a monumentelor: DB-II-m-B-17450 Biserica « Naşterea Maicii Domnului» şi Sfânta Sofia din sat Dâmbovicioara şi DB-II-m-B-17696 Biserica «Adormirea Maicii Domnului» din sat Săveşti, delimitate pe limite cadastrale.

POT: 20%; CUT: 0.20; Regim maxim de înălţime: P; H.maxim cornişă=4,00 m; H.maxim coamă =6,00 m

IS – ZONA INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI SERVICIILOR

IS – zona instituţiilor publice şi serviciilor de interes general cu excepţia celor aflate în zone protejate;

POT: 50%;CUT:1.50; Regim maxim de înălţime: P+1+M; H.maxim cornişă= 10,00 m; H.maxim coamă =14,00 m

IS – zona instituţiilor publice şi serviciilor de interes general aflate în zona de protecţie a monumentelor: DB-II-m-B-17450 Biserica « Naşterea Maicii Domnului» şi Sfânta Sofia din sat Dâmbovicioara şi DB-II-m-B-17696 Biserica «Adormirea Maicii Domnului» din sat Săveşti, delimitate pe limite cadastrale.

Se va respecta POT, CUT și regimul maxim de înălţime prevăzute pentru locuințe LiZP-1 şi 2

POT: 20%; CUT: 0.20; Regim maxim de înălţime: P; H.maxim cornişă=4,00 m; H.maxim coamă =6,00 m

ID – ZONA ACTIVITĂŢILOR PRODUCTIVE

ID – subzona activităţilor predominant industriale cu regim de construire discontinuu în clădiri de tip hală;

POT: 60%; CUT: 1.80; Regim maxim de înălţime: P+2E; H.maxim cornişă = 12,00 m / tehnologic;

H.maxim coama = 15,00 m / tehnologic.

ID – subzona activităţilor predominant industriale aflate în zona de protecţie a   a monumentelor: DB-II-m-B-17450 Biserica « Naşterea Maicii Domnului» şi Sfânta Sofia din sat Dâmbovicioara şi DB-II-m-B-17696 Biserica «Adormirea Maicii Domnului» din sat Săveşti, delimitate pe limite cadastrale.

Se va respecta POT, CUT și regimul maxim de înălţime prevăzute pentru locuințe LiZP-1şi2

POT: 20%; CUT: 0.20; Regim maxim de înălţime: P; H.maxim cornişă=4,00 m; H.maxim coamă =6,00 m

A – ZONA PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE

POT: 60%; CUT: 1.80; Regim maxim de înălţime: P+2E; H.maxim cornişă = 12,00 m / tehnologic;               H.maxim coamă = 15,00 m / tehnologic

GC – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI ECHIPARE EDILITARĂ

GC/TE – subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală şi echipamente tehnico-edilitare;

POT: 50%; CUT: tehnologic; Regim maxim de înălţime: P.tehnologic; H.maxim cornişă =4,00m- tehnologic; - Înălţimea clădirilor şi a instalaţiilor va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate conform normativelor şi legislaţiei în vigoare;

GC – subzona cimitirelor şi a amenajărilor aferente;

POT: 50%; CUT: 1.00; Regim maxim de inaltime: P; H.maxim la cornişă: 3,00 m;

SP – ZONA SPAŢIILOR VERZI

SP1 – amenajări sportive;

POT: 50%; CUT: - ; Înălţimea clădirilor şi a instalaţiilor destinate amenajărilor sportive va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate conform normativelor şi legislaţiei în vigoare;

SP2 – subzona spaţiilor verzi amenajate, scuarurilor publice, parcuri, spaţii verzi de agrement cu acces nelimitat;

POT: 10%; CUT: 0.10; Regim maxim de înălţime: P; H.maxim cornişă: 3,00 m;

SP3 – subzona spaţiilor verzi cu destinaţie tehnică, plantații de aliniament și de protecție;

POT: -%; CUT: -; Regim maxim de înălţime: - ; H.maxim cornişă: - m;

CRP - ZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE ŞI AMENAJĂRILOR AFERENTE

POT: 0%; CUT: - ; Regim maxim de înălţime: - ; Hmaxim la cornişă: - m;

TH – ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APĂ

POT: -%; CUT: -; Regim maxim de înălţime: - ;Hmaxim cornişă:- m.

EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN

EX1 - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecţie ale acestora;

EX2 - Zone rezervate pentru activități agricole;

EX3 - Zone rezervate pentru activităţi forestiere;

EX4 - Zone cu terenuri aflate permanent sub ape;

EX5 - Zone cu terenuri destinate zonelor de protecţie a patrimoniului construit şi natural;

EX6 - Zone cu terenuri neproductive rezultate/în curs de exploatare, balastiere ce urmează a fi supuse măsurilor de refacere ecologică.

EX8 - Zone cu terenuri aferente construcțiilor hidrotehnice, antene GSM, etc.

6.5. În cazul zonelor rezidenţiale cu interdicţie temporară de construire (până la realizarea unei lotizări), se pot autoriza direct construcţii de locuinţe, în condiţiile legii 350 cu modificările ulterioare, doar documentaţii pentru terenurile cu deshideri la stradă cuprinse între 12,0m şi 15,0m. Aceste terenuri cu locuinţele autorizate direct nu pot ieşi din indiviziune, iar aceste locuinţe se pot realiza doar pe o suprafaţă delimitată de lăţimea la stradă şi o adâncime maximă de 50,0m de la strada. Doar această suprafaţă de teren din cadrul lotului se va scoate din circuitul agricol. Restul suprafeţei de teren, alta decât cea pe care se face autorizarea directă, devine construibilă doar printr-o documentaţie PUZ avizată în condiţiile legii.

6.6. Prevederile regulamentului sunt ilustrarea viziunii de dezvoltare a comunei Braniştea în perioada 2018-2028, evoluţie bazată pe analiza critică a situaţiei existente şi identificarea elementelor de potenţial şi a disfuncţiilor.

6.7. Totodată regulamentul ţine seama de modificările apărute la legislaţia specifică ce se reflectă în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului şi a construcţiilor (Legea 350 din 6 iulie 2001 şi Legea 50/1991 cu modificările ulterioare şi alte acte normative şi ordine implicite.).

## I.7 ZONE PROTEJATE NATURALE ŞI ANTROPICE

7.1. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. – depreciează valoarea peisajului, este interzisă.

7.2. Autorizarea executării construcţiilor în parcurile naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii se face cu avizul conform al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.

7.3. Consiliul judeţean va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

7.4. Autorizarea executării construcţiilor sau a oricăror intervenţii în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, se face, conform Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 23, cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Turismului sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

7.5. Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a Consiliului judeţean Dâmboviţa, se face cu avizul serviciilor de specialitate publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la alineatul 7.4.

MONUMENTE CLASATE CONFORM L.M.I. 2015

| NR CRT LISTA | COD LMI | DENUMIRE | LOCALITATE / ADRESA | DATARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | DB-I-s-B-17001 | Situl arheologic de la Braniştea, punct "La Ion Tercan" | sat BRANIŞTEA |  |
| 120 | DB-I-m-B-17001.01 | Aşezare | sat BRANIŞTEA | sec. IX - XI, Epoca medievală timpurie |
| 121 | DB-I-m-B-17001.02 | Aşezare | sat BRANIŞTEA | sec. I-IV p. Chr, Epoca romană |
| 122 | DB-I-m-B-17001.03 | Aşezare | sat BRANIŞTEA | Epoca bronzului |
| 239 | DB-I-s-A-17057 | Așezare | sat IAZU | sec. II a. Chr., Latène, Cultura geto-dacică |
| 752 | DB-II-m-B-17426 | Biserica „Sf. Nicolae” | sat BRANIŞTEA | 1812 |

REPERTORIUL ARHEOLOGIC NAŢIONAL (RAN) - EXTRAS

| COD RAN | DENUMIRE | CATEGORIE/ TIP | LOCALITATE | CRONOLOGIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66170.01 | Tumulul de la Dâmbovicioara-La Movilă Tumulul se află la 2 kmN de localitate, la cota 169,3 | descoperire funerară | Sat DÂMBOVICIOARA | Epoca bronzului |
| 66161.01 | Necropola tumulară de la Braniştea-Movila Necropola se află imediat la V de sat, pe ambele părţi ale drumului Braniştea-Dâmbovicioara | descoperire funerara | sat BRANIŞTEA | Epoca bronzului timpuriu |

## I.8 ZONE CU RISC NATURAL ŞI ANTROPIC

8.1. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

8.2. În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile şi alte asemenea, delimitate conform studiului de riscuri naturale şi geotehnic aferent Planului Urbanistic General prezent.

8.3. Autorizaţia de construire în zonele cu risc natural şi antropic, se eliberează în conformitate cu competenţele stabilite prin Legea 69/1991 (republicată, cu modificări ulterioare) şi Legea nr. 50/1991 (republicată în decembrie 2017) de delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene cu avizul primarilor localităţilor vizate.

8.4. Proiectul pentru autorizarea construcţiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte. Pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă normală, deosebită şi excepţională se va face verificarea de către un verificator Af atestat.

8.5. Pentru zonele afectate de inundabilitate, precum şi pe cursurile de apă existente în teritoriul administrativ al comunei Braniştea se va respecta zona de protecţie pentru cursurile de apă impuse de Apele Române. Se vor decolmata cursurile de apă din zonă. Se vor executa lucrări de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient.

8.6. Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hărţilor cu zonarea geotehnică şi a probabilitaţii de producere a alunecărilor de teren de risc de instabilitate.

8.7. Pentru zonele cu probabilitate medie de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce apar la amplasarea construcţiilor se vor avea în vedere următoarele recomandări:

- amplasarea construcţiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilităţii versantului la încărcările suplimentare create de construcţii;

- se vor proiecta construcţii uşoare;

- nu se vor executa lucrări de săpături de anvergură pe versant (şanţuri adânci, platforme, taluze verticale, umpluturi etc);

- se vor executa numai săpături locale pentru fundaţii izolate sau ziduri de sprijin care vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura;

- se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpături;

- se vor dirija apele din precipitaţii prin rigole bine dimensionate şi dirijate astfel încât să nu producă eroziuni;

- se vor planta arbori la o distanţă corespunzătoare faţă de construcţiile ce urmează a se executa.

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate şi cele improprii de construit se va avea în vedere împădurirea lor.

# II. PRESCRIPŢII SPECIFICE

## II.1. ZONE PENTRU LOCUINŢE                                                                         Li

GENERALITĂŢI : CARACTERUL ZONEI

Zona de locuire se compune din următoarele subzone funcţionale:

Li – subzona de locuire individuală de densitate medie având regim de construire discontinuu.

LiP – subzona de locuire individuală de densitate medie situată în zona de protecţie a monumentelor: DB-II-m-B-17450 Biserica « Naşterea Maicii Domnului» şi Sfânta Sofia din sat Dâmbovicioara şi DB-II-m-B-17696 Biserica «Adormirea Maicii Domnului» din sat Săveşti, delimitate pe limite cadastrale.

LiZP – subzona de locuire individuală de densitate medie situată în zona protejată – case și gospodării cu arhitectură tradițională.

Subzonele funcţionale sunt delimitate prin următoarele criterii:

- funcţiune;

- regim maxim de înălţime;

- densitatea de ocupare a terenurilor;

- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi etc.

- includerea în zona de protecţie a monumentelor;

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ZONA - L -

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

Li

- 	locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+1+M niveluri în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat) şi anexe gospodăreşti aferente acestora;

LiZP

- 	locuinţe individuale mici cu maxim P în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat) şi anexe gospodăreşti aferente acestora;

Li+LiZP

-	echipamente publice specifice zonei rezidenţiale (locuri de relaxare şi socializare, spaţii de lectură, mici spaţii ce adăpostesc optimizări tehnico-edilitare aferente zonei, etc);

-	locuinţe cu regim mic de înălţime şi anexele gospodăreşti ale acestora (garaje, bucătării de vară, grajduri, şuri, pătule, magazii,mici ateliere, depozite, sere, solarii şi altele asemenea. În mod similar, sunt asimilabile noţiunii de anexe gospodăreşti şi serele, piscinele, umbrarele, foişoarele şi altele asemenea) ;

-	dotări şi servicii complementare (ex: comerţ, alimentaţie publică, turism, prestări servicii, sănătate, etc.) ;

-	activităţi manufacturiere, de mică industrie nepoluantă sau agricole de subzistenţă ;

-	se permite desfiinţarea, extinderea, modernizarea, consolidarea şi refuncţionalizarea construcţiilor existente care se înscriu în utilizările admise: locuinţe, anexe gospodăreşti, dotări şi servicii, etc ;

-	se permite înfiinţarea de noi reţele edilitare şi modernizarea reţelelor tehnico edilitare existente ;

-	modernizarea drumurilor existente şi construirea de noi drumuri, spaţii verzi plantate, mobilier urban, alei pietonale, trotuare, etc,

-	scuaruri publice;

-	împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private, parcaje, spaţii plantate;

-	micro-obiective tehnico-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de încălzire geotermală, pompe de căldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor  deservi exclusiv proprietatea şi zona pe care sunt amplasate şi nu vor afecta aspectul şi configuraţia urbanistico-arhitecturală a subzonelor.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Sunt admise cu condiţionări următoarele utilizări:

Li+LiZP

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente arterelor noi prevăzute în PUG, autorizarea noilor construcţii şi amenajări se va face cu autorizare directă de către administrația locală dacă îndeplinesc condițiile de construibilitate cu respectarea traseelor drumurilor noi propuse ;

- 	se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere (ateliere de tâmplărie, olărit, ţesături, materiale tradiţionale de construcţie, şi alte activităţi specifice comunei) cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC (arie desfăşurată construită) şi 100 mp AC (arie contruită), să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

-	construirea de pensiuni/agropensiuni noi sau conversia locuinţelor (totală sau parţială – minim 30% din suprafața desfășurată a funcțiunii de locuire) în spaţii de cazare pentru turişti să nu depăşescă o capacitate de 8 camere de cazare indiferent de suprafaţa terenului şi cu condiţia asigurării spaţiilor verzi şi locurilor de parcare în incinta proprie 0.5 loc parcare/cameră;

-	având în vedere specificul zonei, tradiția și configurația terenului, este de preferat evitarea construcţiilor de locuinţe înşiruite (cuplate pe ambele limite laterale - două calcane). În cazul în care se doresc astfel de construcţii se vor întocmi documentaţii de urbanism (PUZ şi RLU).

-  la parterul clădirilor de locuit se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi şi cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiţia ca acestea, prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unităţile sus-menţionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor;

-	dotările pentru agrement şi sport sunt admise doar dacă sunt complementare locuirii sau turismului (pe aceeaşi parcelă) ;

-	orice construcţie în zona de protecţie a drumurilor şi căilor ferate se va amplasa doar în baza avizului administratorului acestora ;

-	în zonele de protecţie ale infrastructurii tehnico-edilitare (energie electrică, apă, canalizare, gaze, etc) autorizarea se va face doar cu avizul şi în condiţiile deţinătorului reţelei ;

-	în zonele de protecţie sanitară ale cimitirelor, locuinţele şi pensiunile/agropensiunile sunt admise doar cu condiţia racordării la reţeaua publică de apă ;

-	în zonele cu umiditate excesivă se va elabora un studiu geotehnic aprofundat şi se vor lua măsuri de limitare a umidităţii, conform concluziilor acestor studii. Nu se recomandă construcţii cu subsol ;

-	în zonele cu risc de inundabilitate este necesară întocmirea unui studiu hidrologic de detaliu, care va stabili limita de inundabilitate. În zona de protecţie a cursurilor de apă sau canalelor de desecare se va obţine avizul AN Apele Române ;

-	în zonele de protecţie ale magistralelor (gaze, energie electrică, transport produse petroliere, etc.) autorizarea se va face doar cu avizul şi în condiţiile deţinătorului reţelei (Transgaz, Transelectrica, Conpet, etc.) ;

-	în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) şi cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate ;

-	în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă şi canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine şi cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate ;

-  	dimensionarea zonelor de protecţie sanitară la nivelul de zgomot se va face în aşa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, conform ordinului 119/2014 ;

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 25 cm;

- sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Li+LiZP

Se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei;

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame, care depasesc cota acoperisului imobilului, (şi dimensiunea maxima de 6 mp), regulile şi condiţiile de amplasare ale acestora se vor stabili prin regulamente locale adaptate specificului zonei;

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- staţii de betoane;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice;

- parcuri rezidenţiale de vacanţă – ansambluri mari de locuinţe individuale utilizate ocazional, în weekend sau sezonier, care prin natura lor determină apariţia de zone nelocuite în interiorul localităţii;

- campinguri şi parcuri de rulote.

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

Li+LiZP

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt pe traseul arterelor noi prevăzute în PUG, autorizarea noilor construcţii şi amenajări se va face cu PUZ sau PUD cu regulament aferent;

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte;

- În zonele cu restricţii pentru protecţie sanitară - până la obținerea avizului emis de autoritatea de sănătate publică;

- În zona de protecţie a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în conditiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiţia respectării stricte a prescripţiilor conţinute în avize);

- Pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 30 cm; de asemenea sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice;

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiţii şi pentru care Administratia publică locală nu are suficiente elemente pentru a-şi asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni privind condiţiile de amplasare sau a celor de fundare;

- Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora.

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

Li+LiZP

- În zonele de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU;

- Este interzisă orice construcţie sau amenajare (construcţii provizorii: chioşcuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrităţii şi funcţionalităţii spaţiului aferent domeniului public ;

- Se interzice realizarea oricăror construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor străzi, realizarea unor noi circulații carosabile sau pietonale și modernizarea intersecțiilor. În mod similar, în cazul terenurilor proprietate privată, în zonele afectate de realizarea unor lucrări de protecţie contra inundaţiilor.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 7 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

Li+LiZP

- se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

- - dimensiuni minime pentru parcelele noi:

| Functiunea | Dimensiune minimă a parcelelor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa -m2 | Front -m |
| locuinţe | 200 | 12 |
| agropensiuni | 500 | 12 |

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia. Cele trei condiţii (suprafaţă, deschidere la stradă şi raport al laturilor) trebuie respectate cumulativ.

-	dacă terenul provine dintr-o dezmembrare realizată ulterior aprobării prezentului regulament sau dacă terenul urmează a se dezmembra dintr-o parcelă mai mare, condiţiile susmenţionate sunt obligatorii.

- pentru a fi construibilă, o proprietate cu adâncime mare se poate dezmembra în maxim două parcele, una la alinierea străzii şi alta către fund, cu condiţia ca parcela de fund să aibă un acces carosabil de minim 5 m creat pe teren propriu;

- parcelele pot fi aduse în condiţii de construibilitate prin asociere sau comasare, cu condiţia să se menţină amprenta parcelarului tradiţional.

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcţiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă şi de protecţie împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 200 mp, iar frontul la stradă va fi de minim 12 m pentru regim de construire izolat sau minim 8 m pentru regim de construire cuplat.

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I–a şi a II-a şi de 5,0 metri pe cele de categoria a III-a.

Li+LiZP

- clădirile se dispun în funcţie de caracterul străzii;

- în cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) clădirile se dispun faţă de aliniament:

- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

- retras faţă de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condiţiile de construibilitate şi echipare edilitară, iar străzile au profile minime de 9,0 metri carosabil;

- distanţele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;

- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,40 metri înălţime faţă de cota terenului.

ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR NOI.

Li+LiP+LiZP

- 	clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 2.0 metri pe o latură și 3 metri pe latura opusă dacă specificul local nu impune alte dimensiuni;

- 	retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5.0 metri;

- în cazul loturilor puţin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe şi garaje.

- Pentru parcelele noi se vor respecta condițiile din schemele anexate.

ARTICOLUL 10 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ.

Li+LiZP

- Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcţii principale şi construcţii anexe; clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat; poziţia lor fiind condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile publice.

- Între faţadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeaşi parcelă se recomandă o distanţă minimă egală cu 1/2 din înăltimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m, pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum şi a mijloacelor de salvare (l = min. 3,0 m.).

- Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum de o oră şi jumătate la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii privind însorirea.

ARTICOLUL 11 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Li+LiZP

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- accesele trebuie îndepărtate cât mai mult posibil, de intersecţii, iar numărul acceselor pe acelaşi drum este recomandabil să fie cât mai mic.

- pentru o parcelă de colt, accesul se va face, de regulă, din drumul mai puţin important.

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dezabilități.

- nu sunt admise soluţii de circulaţie de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un spaţiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m;

- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranţe a deplasării, îndeosebi în relaţie cu circulaţia vehiculelor de orice categorie.

- se interzice autorizarea construcţiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:

- accese carosabile pentru locatari;

- acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

- alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;

- în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):

- cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;

- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

- Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:

- accese carosabile pentru locatari;

- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

- în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):

- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;

- cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

ARTICOLUL 12 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Li+LiZP

- autorizarea construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public;

- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit;

- pentru locuinţe individuale şi colective se va asigura 1 loc de parcare pentru 80 m2 suprafaţă locuibilă, asigurat pe parcela proprie;

- pentru servicii complementare zonei de locuire se va asigura 1 loc de parcare pentru 60 m2 arie desfăşurată.

ARTICOLUL 13 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Li+LiP+LiZP

- înălţimea maximă admisibilă la cornişă este egală cu distanţa dintre aliniamente;

| Subzone funcţionale | Înălţimea maximă admisă (cornişă) (metri) | Înălţimea maximă admisă (coamă) (metri) | Număr niveluri convenţionale (2.75 metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 8 | 11,50 | P+1+M |
| LiZP | 4 | 6 | P |

- în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 25,0 metri.

ARTICOLUL 14 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Li+LiP+LiZP

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;

- se va asigura o tratare unitară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc.

- pentru clădirile care ating înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament, este obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate faţadele, cu excepţia faţadelor comune cu alte construcţii;

- panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 30%;

- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele parabolice aparente aplicate pe faţadă se vor amplasa în condiţiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare;

- construcţiile vor avea de preferinţă acoperiş tip şarpantă. Excepţie fac instalaţiile şi/sau amenajările construcţiilor industriale sau agricole, sau construcţiile aferente echipării edilitare care din motive tehnologice nu pot fi rezolvate cu astfel de acoperiş;

- Materialele de finisaj exterior vor fi din următoarele categorii: cărămidă, lemn tratat, piatră naturală, tencuieli şi zugrăveli decorative moderne, ţiglă ceramică, sticlă într-o anumită proporţie, etc. Tâmplăria exterioară va fi din lemn, pvc sau aluminiu placate cu lemn sau care imită lemnul. Se admit şi tâmplării din pvc sau aluminiu neplacate cu lemn cu condiţia ca la dispunerea lor pe suprafeţe mari (pereţi cortină sau alte tipuri de închideri) să nu genereze aspect de  chioşc din termopan;

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roşu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic toate accentele);

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate;

- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaret, turn, etc.;

- nu se admite un raport plin-gol al faţadelor mai mare decat cel prezent în vecinătatea construcţiei;

- culori admise: vopsele lavabile în tonuri şi nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: maro, bej, crem, alb, roşcat închis, gri, gălbui, cafeniu, alte asemenea etc.);

- nu se vor utiliza panouri pentru faţade metalice sau cu sticlă, vitraje cu suprafaţă mare;

- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt incompatibile cu actualul regulament.

Li

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;

- se va asigura o tratare unitară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc.

- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperişurile vor fi realizate obligatoriu în pantă şi se va utiliza acoperirea cu învelitoare ceramică (ţiglă, olane, ardezie etc.), şiţă, şindrilă, tablă zincată sau ţiglă metalică;

- acoperişurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiţia de a se utiliza tipurile de învelitori precizate;

- pentru clădirile care ating înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament, este obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate faţadele, cu excepţia faţadelor comune cu alte construcţii;

- panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 30%;

- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele parabolice aparente aplicate pe faţadă se vor amplasa în condiţiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare;

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roşu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic toate accentele);

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate;

- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaret, turn, etc.;

- se recomandă utilizarea materialelor specifice zonei:cărămidă, lemn, vopsele lavabile în tonuri şi nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.);

- nu se vor utiliza panouri pentru faţade metalice sau cu sticlă, vitraje cu suprafaţă mare;

- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt incompatibile cu actualul regulament.

LiZP

- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperişurile vor fi realizate obligatoriu în pantă, în 4 ape şi se va utiliza acoperirea cu tablă zincată;

- se recomandă volumetria caracteristică zonei, raportul plin gol specific (a se vedea şi repertoriul de modele din studiul istoric de fundamenntare pentru PUG);

- se interzice utilizarea PVC pentru tâmplărie; tâmplăria se va realiza exclusiv din lemn sau lemn stratificat;

- se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanţe pastelate, calde, deschise; de preferat zugrăvirea faţadelor în alb;

- se interzice divizarea parcelelor.

ARTICOLUL 15 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Li+LiZP

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- până la realizarea / extinderea reţele de apă potabilă în sistem centralizat, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, coteţe, depozit de deşeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor);

- îndepărtarea apelor uzate menajere şi fecaloid-menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau bazine septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă;

- platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare;

- colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deşeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare şi de categoria în care se încadrează deşeurile menajere din locuinţă; deşeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient şi care să aibă un volum puţin mai mare decât volumul recipientului ;

- deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor;

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile învecinate;

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

ARTICOLUL 16 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Li+LiZP

- spaţiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament şi linia de aliniere a clădirilor vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase;

- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 30% pe fiecare parcelă;

- în vecinătatea monumentelor istorice, precum şi în zonele de protecţie ale acestora, realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectivelor şi ansamblurilor protejate; întreaga suprafaţă de teren din parcela obiectivului de cult, neocupată cu alte amenajări, va fi utilizată pentru spaţii verzi, ambientale;

- realizarea plantaţiilor de arbori se va face la o distanţă care să nu pună în pericol stabilitatea construcţiilor şi nici să acopere elementele importante de plastică arhitecturală.

ARTICOLUL 17 – ÎMPREJMUIRI

Li+LiZP

- Împrejmuirile spre aliniament vor fi de preferinţă din materiale tradiţionale, pentru astfel de elemente, cu o alcătuire transparentă şi vor avea înăltimea maximă de 2,0 m.

- în cazul în care împrejmuirea va avea un un soclu opac acesta nu poate depăşi înălţimea de 0.60 metri.

- împrejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferinţă din lemn cu înăltimea maximă de 2,0 m.

- împrejmuirile cu caracter temporar (la şantiere de construcţii) vor fi realizate din materiale suficient de rezistente şi bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecţie a circulaţiei auto şi pietonale.

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 18 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

Li	: P+1+M*	: POTmaxim= 30%

LiZP	: P		: POTmaxim=  20%

*vezi Secţiunea II, Articolul 13 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

ARTICOLUL 19 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

Li	: P+1+M*	: CUTmaxim= 0.90

LiZP	: P		: CUTmaxim= 0.20

*vezi Secţiunea II, Articolul 13 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

## II.2. ZONE PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL             IS

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona IS este delimitată prin următoarele criterii:

- funcţiunea dominantă;

- regim maxim de înălţime;

- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice;

- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi etc.

- relaţia cu vecinătatea;

- apartenenţa la zonele protejate;

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ZONA - IS

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel comunal – sedii de primării, sedii de partide politice, sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, agenţii, foruri, etc.;

- intervenţii pentru conservarea, consolidarea, restaurarea şi punere în valoare a monumentelor istorice cu respectarea avizelor organismelor competente potrivit Legii 50/1991 cu modificările ulterioare şi Legii 422/2001 cu completările şi modificările ulterioare;

- construcţii de învăţământ – preşcolar, şcolar sau liceal – în funcţie de necesitate;

- constructii de cultură;

- construcţii de cult ;

- construcţii de sănătate;

- constructii financiar – bancare, asigurari;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- construcţii anexe necesare funcţionării: magazii, depozite, garajele, sere şi altele asemenea de mici dimensiuni.

- servicii sociale, colective şi personale;

- servicii turistice, hoteluri, pensiuni, moteluri etc.;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

- construcții sportive;

- comerţ cu amănuntul;

- parcaje;

- spaţii libere pietonale;

- spaţii plantate – scuaruri;

- se permite desfiinţarea, extinderea, modernizarea, consolidarea şi refuncţionalizarea construcţiilor existente care se înscriu în utilizările permise: instituţii publice, construcţii pentru comerţ, servicii, turism, locuinţe, etc.;

- se permite înfiinţarea de noi retele edilitare şi modernizarea reţelelor tehnico edilitare existente;

- modernizarea drumurilor existente, spaţii verzi plantate, mobilier urban, alei pietonale, trotuare, etc,

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- se permit clădiri cu funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului (sedii de servicii şi instituţii publice sau private, care prin natura activităţii desfăşurate presupun un contact limitat cu publicul) cu condiţia ca nivelul parterului şi al mezaninului frontului spre stradă să fie destinat unor spaţii accesibile locuitorilor – comerţ, expoziţii, restaurante, recreere, servicii profesionale şi colective, etc.;

- se admit la parterul clădirilor funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiţia ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor şi să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri;

- se admite conversia în alte funcţiuni a locuinţelor situate în clădiri existente cu condiţia menţinerii a unei ponderi a locuinţelor de minim 30% din totalul ariei construite desfăşurate;

- se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice, numai dacă sunt situate la o distanţă de minim 100 m de instituţiile educaţionale;

- pentru unităţile care, prin specificul activităţii lor, necesită protecţie specială: spitale, centre de sănătate, centre de diagnostic, centre multifuncţionale, ambulatorii de specialitate, creşe, grădiniţe, şcoli, se asigură o zonă de protecţie sanitară faţă de locuinţe, arterele de circulaţie cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin studii de impact.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise următoarele utilizări:

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 m de instituţiile educaţionale;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei;

- construcţii provizorii de orice natură;

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, care urâţesc arhitectura şi deterioreaza finisajul acestora;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- staţii de betoane;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

- unităţi agricole ;

- lucrări de terasamente de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasamente care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente reţelei majore de circulaţie a comunei şi acolo unde sunt prevăzute artere noi şi/sau lărgiri de artere carosabile şi pietonale, autorizarea noilor construcţii şi amenajări se va face în urma elaborării unui PUZ cu regulament aferent şi/sau PUD aprobat conform legii ;

- în toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte ;

- în zonele cu restricţii pentru protecţie sanitară - până la obținerea avizului emis de autoritatea de sănătate publică ;

- în zona de protecţie a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în conditiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiţia respectării stricte a prescripţiilor conţinute în avize);

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 30 cm; de asemenea sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice;

- în toate zonele în care există utilizări permise cu condiţii şi pentru care Administratia publica locală nu are suficiente elemente pentru a-şi asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni referitoare la condiţiile de amplasare sau a celor de fundare;

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberate de administratorul acestora.

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

- Nu se vor autoriza constructii definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecari de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU;

- în zonele de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicatie şi a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.

- Este interzisă orice constructie sau amenajare (construcţii provizorii: chioşcuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrităţii şi funcţionalităţii spaţiului aferent domeniului public.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

- dimensiuni minime:

| Subzona funcţională | Dimensiune minimă a terenului* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa - mp. | Front - m. |
| Cuplat | 300 | 12 |
| Izolat | 600 | 15 |

*)  construcţiile înşiruite sunt premise doar cu întocmire și aprobare PUZ ;

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcţiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă şi de protecţie împotriva incendiilor. Astfel, suprafața parcelelor va fi de minim 200 mp, iar frontul la stradă va fi de min. 12 m în cazul construcţiilor cuplate (un calcan lateral) şi de min. 20 m în cazul construcţiilor izolate (patru fațade).

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia.

- în zonele cu parcelări existente, executate anterior aprobării prezentului regulament, se va păstra conformarea parcelelor, consacrată de tradiţie.

- dacă terenul provine dintr-o dezmembrare realizată ulterior aprobării prezentului regulament sau dacă terenul urmează a se dezmembra dintr-o parcelă mai mare, condiţia de suprafaţă şi deschidere la stradă minimă este obligatorie.

- pentru a fi construibilă, o proprietate cu adâncime mare se poate dezmembra în maxim două parcele, una la alinierea străzii şi alta către fund, cu condiţia ca parcela de fund să aibă un acces carosabil de min. 4 m existent sau creat pe teren propriu;

- parcelele pot fi aduse în condiţii de construibilitate prin asociere sau comasare, cu condiţia să se menţină tipologia parcelarului tradiţional;

- în zonele cu parcelări existente, executate anterior aprobării prezentului regulament, se va păstra conformarea parcelelor, consacrată de tradiţie.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri, cu respectarea profilelor transversale stabilite in planşele de circulaţie.

În zonele constituite dispunerea clădirilor faţă de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiţii:

- clădirile care adăpostesc funcţiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanţă de minim 5.00 metri, cu condiţia să nu lase vizibile calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor;

- în fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,40 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

- în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;

- construcţiile noi se vor retrage de aliniament la regimul de aliniere specific străzii pe care se situează, dacă acestea sunt amplasate în afara zonelor de siguranţă a D.J., sau D.C.;

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament, pentru terenurile reglementate anterior elaborării PUG şi RLU prin documentaţii de PUZ şi PUD, se va face conform documentaţiilor aprobate şi în corelare cu prezentul regulament de urbanism.

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3,0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 2,0 metri;

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5,0 metri;

- în cazul loturilor puţin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe şi garaje.

ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE

- Pe o parcelă se pot amplasa una sau mai multe construcţii principale şi construcţii anexe; clădirile se vor amplasa de regulă în regim izolat; poziţia lor fiind condiţionată de regimul de aliniere faţă de drumurile publice.

- între faţadele cu ferestre ale construcţiilor situate pe aceeaşi parcelă se recomandă o distanţă minimă egală cu 1/2 din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m, pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum şi a mijloacelor de salvare (l = min. 3,0 m.);

- unităţile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, reprezentând limita suprafeţei unităţii respective. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

ARTICOLUL 10 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- accesele trebuiesc îndepărtate, cât mai mult posibil de intersectii, iar numărul acceselor pe acelaşi drum este recomandabil să fie cât mai mic.

- Pentru o parcelă de colt, accesul se va face, de regulă, din drumul mai puţin important.

- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

- Nu sunt admise soluţii de circulaţie de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un spaţiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 100 m;

- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.

- Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate şi continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranţe a deplasării, îndeosebi în relaţie cu circulaţia vehiculelor de orice categorie.

- Se interzice autorizarea construcţiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora

ARTICOLUL 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit;

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare.

ARTICOLUL 12 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

| Subzone funcţionale | Înălţimea maximă admisă (cornişă) (m) | Înălţimea maximă admisă (coamă) (m) | Număr niveluri convenţionale (4.0 m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IS - cu excepţia celor aflate în zone protejate | 10 | 14 | P+1+M |  |
| IS – aflate în zonele protejate | Vor fi respectate înălțimile prevăzute pentru locuințe, LiZP: |  |  |  |
|  | 4 | 6 | P |  |

- în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 25,0 metri.

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;

- se va asigura o tratare unitară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc.

- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes colectiv, acoperişurile vor fi realizate obligatoriu în pantă şi se va utiliza acoperirea cu cu învelitoare ceramică (ţiglă, olane, ardezie etc.), tablă zincată sau ţiglă metalică de culoare maro, grena sau brun-roşcată;

- acoperişurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă cu 2 sau cu 4 ape cu condiţia de a se utiliza tipurile de învelitori precizate;

- pentru clădirile care ating înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament, este obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate faţadele, cu excepţia faţadelor comune cu alte construcţii;

- panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 30%;

- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele parabolice aparente aplicate pe faţadă se vor amplasa în condiţiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare;

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roşu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic toate accentele);

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate;

- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaret , turn, etc.;

- nu se admis un raport plin-gol al faţadelor mai mare decat cel prezent în vecinătatea construcţiei;

- se recomandă utilizarea vopselelor lavabile în tonuri şi nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.);

- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt incompatibile cu actualul regulament.

ARTICOLUL 14 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- până la realizarea / extinderea finală a retelelor de apă potabilă în sistem centralizat, se admite alimentarea cu apă din fântâni individuale, cu respectarea normelor sanitare (fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, coteţe, depozit de deşeuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor) ;

- unităţile pentru instituţii şi servicii de interes general, vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unităţile sunt obligate să îşi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.

- apele uzate provenite de la unităţile sanitare (laboratoare adiacente etc.), precum şi de la orice unităţi care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni sau poluează cu substanţe chimice şi/sau radioactive, se vor trata în incinta unităţilor respective, asigurându-se dezinfecţia şi decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal.

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile învecinate;

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

ARTICOLUL 15 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament şi linia de aliniere a clădirilor vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase;

- suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se poate stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului, în vederea îmbunătăţirii microclimatului aşezării umane; se vor respecta următoarele norme minimale:

- pentru instituţii publice şi servicii - minimum 15% din suprafaţa parcelei ;

- pentru construcţii comerciale - minimum 5% din suprafaţa parcelei ;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.0 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate;

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălţime;

- în spaţiul de retragere de la aliniament vor fi amplasate rastele de biciclete pentru vizitatori. şi se va asigura parcarea autovechiculelor (după caz) ;

- în vecinătatea monumentelor istorice, precum şi în zonele de protecţie ale acestora, realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectivelor şi ansamblurilor protejate; întreaga suprafaţă de teren din parcela obiectivului de cult, neocupată cu alte amenajări, va fi utilizată pentru spaţii verzi, ambientale ;

- realizarea plantaţiilor de arbori se va face la o distanţă care să nu pună în pericol stabilitatea construcţiilor şi nici să acopere elementele importante de plastică arhitecturală.

ARTICOLUL 16 – ÎMPREJMUIRI

- Împrejmuirile spre aliniament vor fi de preferinţă din materiale tradiţionale, adecvate pentru astfel de elemente, cu o alcătuire transparentă şi vor avea înăltimea maximă de 2,0 m.

- în cazul în care împrejmuirea va avea un un soclu opac acesta nu poate depăşii înălţimea de 0.60 metri.

- împrejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferinţă din lemn conform trediţiei locale cu înăltimea maximă de 2,0 m.

- împrejmuirile cu caracter temporar (la şantiere de construcţii) vor fi realizate din materiale suficient de rezistente şi bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecţie a circulaţiei auto şi pietonale.

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

IS - excepţie învățământ

IS cu excepţia celor aflate în zone protejate	: P+1+M *	: POTmaxim= 50%

IS aflate în zone protejate			: se va respecta POT pentru locuințe, LiZP:

:P		: POTmaxim= 20%

IS – construcții de învățământ

- Pentru construcţii de învăţământ se vor respecta prevederile RGU astfel:

Amplasamentul va fi organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii de învăţământ, după cum urmează:

- zona ocupată de construcţie;

- zona curţii de recreatie, de regulă asfaltată;

- zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;

- zona verde, inclusiv grădina de flori.

Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 mp/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţa minimă de 20 mp/elev.

- Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone menţionate:

- 25% teren ocupat de construcţii

- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zona verde, grădina de flori) din terenul total.

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

IS cu exceptia celor aflate în zone protejate		: P+1+M *	:  CUTmaxim= 1.50

IS aflate în zone protejate				: se va respecta CUT pentru locuințe, LiZP:

:P		:CUTmaxim=0.20

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

## II.3. ZONE PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE                     ID

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona de unităţi industriale, depozitare cuprinde unităţile de producţie industrială, situate pe parcele distincte şi alte activităţi şi prestări/servicii industriale, cuplate cu alte functiuni

Zona funcţională ID este delimitată prin următoarele criterii:

- funcţiunea dominantă;

- regim maxim de înălţime;

- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice;

- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi etc.

- relaţia cu vecinătatea.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ZONA - ID -

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

- activităţi industriale productive şi de servicii, IMM desfăşurate în construcţii industriale mari şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren;

- unităţi de producţie a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană, energie solară);

- spaţii libere pietonale;

- spaţii plantate - scuaruri;

- unităţi de cazare pentru personalul care deserveşte unităţile industriale şi de servicii;

- obiective tehnico-edilitare care promovează utilizarea energiei regenerabile: centrale eoliene, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, instalaţii geotermale, etc.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- locuinţe de serviciu de mici dimensiuni pe parcelă, destinate personalului de pază ale obiectivelor productive cu condiţia ca acestea să nu depăşească regimul maxim de înălţime de P+1E, POT=30%, CUT=0.6 şi parcela pe care urmează să fie amplasate să îndeplinească condiţiile de construibilitate precizate în cadrul capitolului II.4, Art. 4 din prezentul regulament;

- se admit următoarele funcţiuni cu condiţia ca acestea să funcţioneze complementar cu activităţile productive dominante subzonelor funcţionale:

- institutii şi servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:

- birouri profesionale sau de afaceri;

- servicii pentru afaceri;

- instituţii financiare sau bancare;

- poştă şi telecomunicaţii.

- activităţi productive şi servicii incluzând oricare din următoarele utilizări:

- producţie manufacturieră;

- birouri profesionale sau de afaceri, fie ca utilizare principală, fie ca utilizare secundară;

- activităţi de cercetare - dezvoltare cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

- depozite şi complexe pentru vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

- depozite şi complexe pentru vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise următoarele utilizări:

- locuinţe individuale şi colective;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

- instituţii publice şi servicii de interes general: administraţie locală, instituţii de educaţie, creşe, grădiniţe, scoli generale etc., unităţi de cult, sau spaţii destinate sportului şi agrementului;

- se interzice amplasarea unităţilor funcţionale care ar afecta funcţionarea activităţilor dominante ale subzonelor.

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente reţelei majore de circulaţie a comunei şi acolo unde sunt prevăzute artere noi și/sau lărgiri de artere carosabile și pietonale, autorizarea noilor construcții și amenajări se va face în urma PUZ cu regulament aferent și/sau PUD aprobat conform legii;

- în toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte;

- în zona ariilor protejate – în condiţiile obţinerii avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

- în zona de protecţie a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condiţiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiţia respectării stricte a prescripţiilor conţinute în avize).

- Pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 30 cm; de asemenea sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice.

- Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare, sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberate de administratorul acestora.

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

- Nu se vor autoriza construcţii definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU;

- în zonele de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU .

- Este interzisă orice construcţie sau amenajare (construcţii provizorii: chioşcuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrităţii şi funcţionalităţii spaţiului aferent domeniului public.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

(1) - dimensiuni minime pentru parcele noi:

Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcţiunile admise în subzona ID este de 3.000 mp, şi deschiderea minimă la stradă de 25-30 m.

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcţiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă şi de protecţie împotriva incendiilor. Astfel,suprafața parcelelor va fi de minim 300mp,iar frontul la stradă va fi de min. 15m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I–a şi a II-a şi de 6,0 metri pe cele de categoria a III-a.

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

- Se vor respecta distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil şi normelor de protecţie contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formaţiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire şi iluminat natural, de protecţie contra zgomotului şi nocivităţilor, sau din necesităţi de conservare a specificului local privind ţesutul şi tipologia de amplasare a construcţiilor.

- Distanta minimă admisă de Codul Civil între faţadele cu ferestre şi balcoane şi limita proprietăţii, îngrădită sau nu, este de 2,00 m şi de minim 0,60 m pentru faţadele fără deschideri.

ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE.

- Între faţadele cu ferestre ale construcţiilor situate pe aceeasi parcelă se recomandă o distanţă minimă egală cu 1/2 din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

- unităţile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, reprezentând limita suprafeţei unităţii respective. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele admisibile din standardele în vigoare.

ARTICOLUL 10 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulaţie;

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele ;

- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor;

- în mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri;

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o laţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.

ARTICOLUL 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spaţiile verzi, alei şi circulaţii pietonale aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20 m.

- Pentru utlizările admise cu condiţionări se vor respecta următoarele cerinţe:

  - în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit;

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare.

ARTICOLUL 12 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

- Înălţimea clădirilor nu va depăşi 12,0 metri cu excepția clădirilor şi a instalaţiilor ce fac obiectul unor proiecte de specialitate aprobate conform normativelor şi legislaţiei în vigoare;

- înălţimea pe străzile interioare ale zonei de servicii comerciale nu va depăşi distanţa între aliniamente (distanţa dintre limitele domeniului public – al străzii – şi domeniul privat);

- în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice.

| Subzone funcţionale | Înălţimea maximă admisă (cornişă) (metri) | Înălţimea maxima admisă (coama) (metri) | Număr niveluri convenţionale (3.0 metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 12/tehnologic | 15/tehnologic | P+2E |

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcţiuni publice.

ARTICOLUL 14 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice edilitare;

- îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt obligate să îşi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata în aşa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă.

- se admit soluţii individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile (energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiţia utilizării exclusive în regim local;

ARTICOLUL 15 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

- Suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;

- se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă ;

- se va asigura un procent de spatii verzi de minim 20% din parcela.

ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI

- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor, se face pentru funcţiunea dominantă conform necesităţii de securitate, elmentele de decor sau plastică pot fi stabilite prin regulamente ale autorităţii locale sau în cadrul DTAC în condiţiile prezentului RLU.

- Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca în cazul aspectului exterior al construcţiilor şi vor fi astfel :

• împrejmuirile spre aliniament pot fi opace, şi vor avea înălţimea maximă de 2,0 m.

• împrejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferinţă opace, cu H = cca. 2 m.

• împrejmuirile cu caracter temporar vor fi realizate din materiale suficient de rezistente şi bine ancorate.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

ID		: P+2E*		: POTmaxim= 60%

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

ID		: P+2E*		: CUTmaxim= 1.80;

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

## II.4. ZONE PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE                                                        A

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona de unităţi agricole cuprinde construcţii aferente activităţilor agricole (complexe zootehnice, ferme de animale, saivane, padocuri, ferme vegetale, sere, etc.)

Zona funcţională A este delimitată prin următoarele criterii:

- funcţiunea dominantă;

- regim maxim de înălţime;

- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice;

- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi etc.

- relaţia cu vecinătatea.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONA  - A -

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

- activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii agro-industriale mari, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi manevre. În mod obişnuit sunt permise activităţile care necesită spaţii mari în jurul clădirilor şi care nu generează emisii poluante;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,  consultanţă în domeniul agricol;

- construcţii aferente activităţilor agricole (complexe zootehnice, ferme de animale, saivane, padocuri, ferme vegetale, sere, etc.)

- sunt admise activităţi productive din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare – dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi şi clienţi;

- baze logistice pentru activităţile productive de tip agricol;

- depozitare en-gros;

- comerţ cu amănuntul;

- sere/solarii, silozuri

- garaje şi construcţii anexe, inclusiv pentru repararea şi întreţinerea utilajelor agricole

- locuinţe de serviciu şi spaţii cazare altele decât cele turistice

- parcaje la sol şi multietajate;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spaţii plantate – scuaruri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- locuinţe de serviciu de mici dimensiuni pe parcelă, destinate personalului de pază al obiectivelor productive cu condiţia ca acestea să nu depăşească regimul maxim de înălţime de P+1E, POT=30%, CUT=0.6 şi parcela pe care urmează să fie amplasate să îndeplinească condiţiile de construibilitate precizate în cadrul capitolului II.5, Art. 4 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE

Sunt interzise următoarele utilizări:

- locuinţe individuale şi colective;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice;

- instituţii publice şi servicii de interes general: administraţie locală, instituţii de educaţie, creşe, grădiniţe, şcoli generale etc., unităţi de cult, spaţii destinate sportului şi agrementului;

- se interzice amplasarea unităţilor funţionale care ar afecta funcţionarea activităţilor dominante ale subzonelor.

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente reţelei majore de circulaţie a comunei şi acolo unde sunt prevazute artere noi si/sau largiri de artere carosabile si pietonale, autorizarea noilor construcţii şi amenajări se va face în urma PUZ cu regulament aferent şi/sau PUD aprobat conform legii ;

- în toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare până  la întocmirea unui studiu geotehnic întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte ;

- în zona ariilor naturale protejate – în condiţiile obţinerii avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare ;

- în zona de protecţie a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în conditiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de constructii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiţia respectării stricte a prescriptiilor conţinute în avize) ;

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul pe o adâncime de maxim 30 cm; de asemenea sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice;

- în toate zonele în care există utilizări permise cu condiţii şi pentru care Administraţia publică locală nu are suficiente elemente pentru a-şi asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni în privinţa  condiţiilor de amplasare sau a celor de fundare ;

- Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora.

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

- Nu se vor autoriza construcţii definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU ;

- în zonele de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură existente;

- este interzisă orice construcţie sau amenajare (construcţii provizorii: chioşcuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrităţii şi functionalităţii spaţiului aferent domeniului public.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

(1) - dimensiuni minime pentru parcele noi:

Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă, cu funcţiunile admise în subzona A, este de 3.000 mp, şi deschiderea minimă la stradă de 25-30 m.

În zonele cu parcelări existente, unde disponibilul de teren a condus la dimensiuni inferioare celor prevăzute în prezentul regulament, autorizarea executării construcţiilor noi se va face cu respectarea normelor de igienă şi de protecţie împotriva incendiilor. Astfel,suprafața parcelelor va fi de minim 300mp,iar frontul la stradă va fi de min.15 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I–a şi a II-a şi de 6,0 metri pe cele de categoria a III-a.

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE                                                     PARCELELOR

- Se vor respecta distantele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi cea posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil şi normelor de protecţie contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formaţiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire şi iluminat natural, de protecţie contra zgomotului şi nocivităţilor, sau din necesităţi de conservare a specificului local privind tesutul şi tipologia de amplasare a construcţiilor.

- în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţă decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către alte zone;

ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ / PE PARCELE ÎNVECINATE

- Între faţadele cu ferestre ale construcţiilor situate pe aceeaşi parcelă se recomandă o distanţă minimă egală cu 1/2 din înăltimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m, cu exceptia ferestrelor la grupuri sanitare sau anexe.

- unităţile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, reprezentând limita suprafeţei unităţii respective. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

- anexele aferente funcţiunii de bază se pot amplasa cu o retragere conform Codului Civil, faţă de limitele laterale şi posterioare, cu condiţia respectării normelor sanitare.

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei;

- construcţiile se vor amplasa izolat sau cuplat cu cele existente, funcţie de destinaţia acestora, cu condiţia respectării normelor sanitare şi PSI. Dacă în una din construcţiile de pe parcelă există spaţii care necesită însorire naturală conform normelor sanitare (ex. birouri, locuinţe de serviciu, etc.), aceasta va fi amplasată la minim 3,0m de orice altă construcţie.

ARTICOLUL 10 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulaţie;

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele;

- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- în mod exceptional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri şi măsuri compensatorii.

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- în cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o laţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.

ARTICOLUL 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.

- Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţie-reparaţie, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spaţiile verzi, alei şi circualţii pietonale aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20 m.

- pentru utlizările admise cu condiţionări se vor respecta următoarele cerinţe:

  - în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit;

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare.

ARTICOLUL 12 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

- Înălţimea clădirilor nu va depăşi 12,0 metri cu excepția clădirilor şi a instalaţiilor ce fac obiectul unor proiecte de specialitate aprobate conform normativelor şi legislaţiei în vigoare;

- înălţimea pe străzile interioare ale zonei agricole nu va depăşi distanţa între aliniamente (distanţa dintre limitele domeniului public – al străzii – şi domeniul privat);

- în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice.

| Subzone funcţionale | Înălţimea maximă admisă (cornişă) (metri) | Înălţimea maximă admisă (coamă) (metri) | Număr niveluri convenţionale (3.0 metri) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 12/tehnologic | 15/tehnologic | P+2E |

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcţiuni publice;

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roz, mov, portocaliu, galben,  turcoaz, bleu, violet, vernil, cyclam şi tonuri intermediare ale acestor culori );

ARTICOLUL 14 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice edilitare;

- îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt obligate să îşi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata în aşa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă.

- se admit soluţii individuale de producere a energiei electrice din resurse regenerabile (energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiţia utilizării exclusive în regim local;

ARTICOLUL 15 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;

- se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă ;

- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 20% din parcelă.

ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI

- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea imprejmuirilor, se face pentru funcţiunea dominantă conform necesităţii de securitate, elmentele de decor sau plastică pot fi stabilite prin regulamente ale autoritatii locale sau în cadrul DTAC în condiţiile prezentului RLU.

- Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca în cazul aspectului exterior al construcţiilor şi vor fi astfel :

• împrejmuirile spre aliniament pot fi opace, şi vor avea înalţimea maximă de 2,0 m.

• împrejmuirile laterale sau posterioare vor fi de preferinţă opace, cu H = cca. 2 m.

• împrejmuirile cu caracter temporar vor fi realizate din materiale suficient de rezistente şi bine ancorate.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 17 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

A		: P+2E*		:  POTmaxim= 60%

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

ARTICOLUL 18 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

A		: P+2E*		:  CUTmaxim= 1.80;

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

## II.5. ZONA PENTRU SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECŢIE, SPORT ŞI AGREMENT                                                                                     SP

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona spaţiilor verzi se compune din următoarele subzone funcţionale:

SP1 – subzona amenajări sportive ;

SP2 – subzona spaţiilor verzi amenajate, scuarurilor publice, parcuri, spaţii verzi de agrement cu acces nelimitat ;

SP3 – subzona spaţiilor verzi cu destinaţie tehnică (culoare de protecţie pentru infrastructura de comunicaţie rutieră, infrastructura de transport energetic, gaze, apă, etc.).

Subzonele funcţionale ale zonei de SP sunt delimitate prin următoarele criterii:

- funcţiunea dominantă;

- elementele componente ale cadrului natural etc.

- configuraţia spaţială a comunei, elemente de compoziţie urbană şi morfologie;

- relaţia cu vecinătatea.

Conform Art. 3 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, modificată prin Legea 313/2009, spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor:

a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;

b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:

- grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement, pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

- cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;

- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;

c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive;

d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;

e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;

f) păduri de agrement.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ZONA - SP -

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

SP1

- spaţii plantate - culoare de protecţie aferente echipării tehnico – edilitare conform legilor şi normelor în vigoare care se aplică elementelor generatoare ale zonelor de protecţie;

- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive; alimentaţie publică şi comerţ de mici dimensiuni; terenuri de sport; anexe ale construcţiilor principale care concură la desfăşurarea activităţilor;

- sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite şi acoperite, săli de sport, anexele necesare şi alte activităţi legate direct de activitatea sportivă;

- alei carosabile şi pietonale, parcaje, reţele tehnico-edilitare.

SP2

- spaţii plantate;

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise;

- mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă;

- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi comerţ;

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere;

- parcaje complementare funcţiunilor specifice zonei SP2;

- amenajări acoperite şi descoperite şi construcţii pentru practicarea activităţilor sportive, anexe complementare funcţiunii dominante;

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise;

- sunt admise parcurile de distracţie, aqua parcuri, baze de agrement;.

SP3

- spaţii plantate;

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise;

- mobilier urban (jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea), fântâni arteziene, amenajări pentru sport în aer liber, locuri de joacă şi pentru odihnă;

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere;

- parcaje, reţele tehnico-edilitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

SP1

- Se admite utilizarea pentru agrement cu condiţia ca prin dimensionarea şi configurarea spaţiilor libere şi plantate (minim 20% spaţii verzi pe parcelă) să nu fie generate disfuncţii sau incompatibilităţi cu rolul tehnic.

- sunt admise construcţii, amenajări şi culoare de infrastructură tehnico-edilitară cu condiţia să nu fie generate disfuncţii sau incompatibilităţi cu rolul tehnic.

SP2

- se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi comerţ, limitate la arealele deja existente conform proiectului iniţial şi care funcţionează în acest scop;

- se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere şi anexele respective, cu condiţia ca suprafaţa acestora însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a platformelor realizate, să nu depăşească 15% din suprafaţa totală a parcului.

- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile publice se admit cu condiţia de a nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii;

- se admit amenajările în vederea utilării cu alei, drumuri şi parcări pentru un procent de minim 30% din parcelă.

- În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie să se asigure:

- instalaţii de alimentare cu apă potabilă;

- W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

- colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale sau zonale, a căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu;

- spaţiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalităţi adecvate de colectare a dejecţiilor acestora;

- bănci şi spaţii amenajate pentru picnic.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- Se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate;

- se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii cu alte destinaţii;

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi;

- se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţiile de protecţie faţă de infrastructura tehnică reprezentată de circulaţii majore şi de reţele de transport a energiei electrice, petrolului şi gazelor;

- se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate;

- conform ordinului 119/2014, în zonele de odihnă şi recreere se interzice amplasarea:

- obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibraţii sau impurifică apa, aerul, solul;

- unităţilor zootehnice;

- unităţilor de transporturi;

- staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor de deşeuri solide;

- arterelor de circulaţie cu trafic rutier intens.

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente retelei majore de circulaţie a comunei şi acolo unde sunt prevăzute artere noi şi/sau lărgiri de artere carosabile şi pietonale, autorizarea noilor construcţii şi amenajări se va face în urma PUZ cu regulament aferent şi/sau PUD aprobat conform legii;

- în toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte;

- în zona ariilor protejate – în condiţiile obţinerii avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

- în zona de protecţie a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condiţiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiţia respectării stricte a prescriptiilor conţinute în avize);

- în toate zonele în care există utilizări permise cu condiţii şi pentru care Administraţia publică locală nu are suficiente elemente pentru a-şi asuma autorizarea directă a construirii sau există suspiciuni legate de condiţiile de amplasare sau a celor de fundare;

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora.

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

- Nu se vor autoriza construcţii definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecari de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU.

- în zonele de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.

- Este interzisă orice construcţie sau amenajare (construcţii provizorii: chioscuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrităţii şi functionalităţii spatiului aferent domeniului public.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

- Pentru detalierea unor parcelări necesare amplasării unor construcţii şi amenajări de tip parcuri, spaţii verzi amenajate, de protecţie, sport, agrement, loisir sau complementare se vor întocmi PUD-uri, având în vedere complexitatea funcţională a lor;

- se recomandă ca pentru amenajările sportive care includ şi terenuri de sport (acoperite sau descoperite) parcela să aibă o suprafaţă minimă de 800 mp. Pentru celelalte categorii de spaţii verzi, acestea se pot amenaja pe orice tip de parcelă, având în vedere calitatea acestora de a îmbunătăţi climatul.

- suprafata pentru parcuri, spatii de joaca va fi de minim 150 mp;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

SP1+SP2+SP3

- Faţă de aliniament amenajările de spaţii verzi se vor realiza în funcţie de regimul alinierii construcţiilor, astfel încât să nu afecteze funcţiunile din spaţiul public.

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

- Amplasarea în interiorul parcelei a construcțiilor se va face ţinând seama de:

• tipul de plantație ce se amplasează;

• tipurile de plantații existente care se mentin, stadiul de dezvoltare al acestora;

• relaţiiile: plantaţie - construcţie, plantaţie - circulaţie;

• în vecinătatea monumentelor istorice şi în zonele de protecţie ale acestora, realizarea de spaţii verzi şi plantate se vor face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii în valoare a obiectivului protejat, fără a pune în pericol stabilitatea construcţiilor;

• plantaţiile cu funcţii utilitare (de protecţie a surselor de apă, de protecţie împotriva nocivităţilor, la cimitire) se amplasează pe perimetrul interior al parcelelor respective, iar în situaţiile în care acest lucru nu este posibil, Consiliul Local poate impune realizarea de plantaţii de protecţie pe parcelele vecine (ex: zonele limitrofe cursurilor de ape);

• se vor respecta distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi cea posterioară ale parcelei conform prevederilor Codului Civil şi normelor de protecţie contra incendiilor (asigurarea accesului vehiculelor sau formaţiilor mobile de pompieri), a normelor de însorire şi iluminat natural, de protecţie contra zgomotului şi nocivităţilor, sau din necesităţi de conservare a specificului local privind ţesutul şi tipologia de amplasare a construcţiilor.

ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

SP1

- Între faţadele cu ferestre ale construcţiilor situate pe aceeaşi parcelă se recomandă o distanţă minimă egală cu 1/2 din înăltimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

ARTICOLUL 10 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, aprovizionare) care vor fi tratate ca alei principale.

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri şi măsuri compensatorii.

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

- Se va asigura atât accesul pietonal cât şi rampele de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

- Pentru activităţile complementare admise se vor realiza accese auto separat.

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban.

- Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

ARTICOLUL 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare.

- Spaţiile de parcare / garare a autovehiculelor se asigură prin cumularea numărului necesar pentru fiecare funcţiune din parcelă şi se vor amplasa adiacent acceselor carosabile.

- Dacă condiţiile specifice permit, se poate folosi domeniul public pentru parcaje ale funcţiunilor din subzona SP1, fără a afecta circulaţia în zonă.

- Nu se vor autoriza construcţii de garaje în zona de parcuri, spaţii verzi amenajate, de protecţie, sport, agrement, loisir (SP11).

- Utilizarea domeniului public, conform art. 33 pct. 2, pentru spaţii de parcare care se stabileşte prin autorizaţia de construire de către consiliile judeţene sau de către primari nu se aplică pentru clădiri cu terenuri adiacente la DJ.

ARTICOLUL 12 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

SP1

- Cu excepţia instalaţiilor şi echipamentelor pentru activităţi sportive, înălţimea maximă a clădirilor nu va depăşi 5m, excepţie sălile de sport acoperite care vor putea avea o înălţime mai mare, determinată de cerinţe funcţionale, dar nu mai mult de 10 m. Înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea de 3,0 metri la cornişă şi regimul maxim de înălţime de P;

- înălţimea clădirilor şi a instalaţiilor destinate amenajărilor sportive va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate conform normativelor şi legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Aspectul exterior al clădirilor va fi integrat compoziţional în caracterul cadrului natural existent;

- conform Art. 11 şi 12 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările ulterioare, proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialişti în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier;

- Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora.

ARTICOLUL 14 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului.

- Pentru iluminarea spaţiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinaţie specială pentru fiecare tipologie de circulaţie (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: bicilete, role, etc.).

- Se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate la întreţinerea spaţiilor plantate.

ARTICOLUL 15 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii plantate;

- toate spaţiile verzi adiacente parcajelor vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime.

- Se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale de plante adaptate condiţiilor climaterice.

- Conform ordinului 119/2014, în cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie să se asigure:

- instalaţii de alimentare cu apă potabilă;

- W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

- colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale sau zonale, a căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu;

- spaţiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalităţi adecvate de colectare a dejecţiilor acestora;

- bănci şi spaţii amenajate pentru picnic.

ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI

SP1+SP2

- Împrejmuirile zonelor verzi publice se vor realiza pentru protejarea funcţiunii şi delimitarea spre cele private.

- Împrejmuirile spre aliniament vor fi de preferinţă transparente, realizate din gard viu, de înăltime mică;

- de regulă, nu se vor admite împrejmuiri între funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare de pe parcelă; excepţiile admise se vor realiza din materiale transparente sau gard viu şi vor avea înălţime mică aşa încât să nu stânjenească vederea (0,60 m.- 0,80 m. ).

- pentru clădirile şi amenajările publice, împrejmuirile vor fi decorative cu o înăltime de max. 1,20 m, preferabil transparente şi dublate de gard viu.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

SP1 construcții și amenajari sportive 	: P*		:

Amplasamentul trebuie să permită organizarea în trei zone functionale, dimensionate adecvat capacităţii construcţiei:

- zona pentru construcţii;

- zona pentru spaţii verzi;

- zona pentru alei, drumuri şi parcaje.

Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de:

- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive;

- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje;

- 30% pentru spaţii verzi.

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

SP2					: -*		: POTmaxim= 10%

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

SP3				: -*	: POTmaxim= -

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

**conform normativelor şi legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 17 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

SP1 construcții și amenajari sportive	: P *		: CUTmaxim = 0.50

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

SP2					: -*		: CUTmaxim= 0.10;

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

SP3				: -*	: CUTmaxim= -;

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

## II.6. ZONA TRANSPORTURILOR RUTIERE ŞI A AMENAJĂRILOR AFERENTE                         CRP

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona transporturilor rutiere şi a amenajarilor aferente situată pe parcele distincte.

Zona funcţionala CRP este delimitată prin următorul criteriu:

- funcţiunea dominantă.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ZONA - CRP -

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

- activităţi legate de transporturi la distanţă pe căi rutiere pentru călători şi mărfuri;

- autogări şi alte construcţii şi amenajări pentru transportul de călători, precum şi serviciile anexe aferente;

- semnalizări prin panouri normale şi luminoase conform normativelor şi legislaţiei în vigoare;

- mobilier urban, corpuri de iluminat stradal specific profilului stradal şi a categoriilor de circulaţie cărora li se adresează, conform normativelor şi a legislaţiei în vigoare;

- lucrări de protecţie împotriva poluării (ziduri antifonice etc.).

- parcaje la suprafaţă, subterane şi supraterane şi amenajări aferente;

- staţii de carburanţi aferente circulaţiilor pe căile rutiere;

- modernizarea drumurilor şi acceselor auto existente şi realizarea de drumuri şi accese noi în incinte;

- lucrări de terasamente sau consolidare ale drumurilor;

- reţele tehnico-edilitare subterane sau aeriene;

- trotuare pietonale, piste de biciclişti, parcaje publice;

- spaţii verzi, plantaţii de protecţie şi aliniament;

- se admit căi de comunicaţie destinate pentru segregarea traficului rutier de traficul ciclist, mijloace de transport cu tracţiune animală, trasee pietonale etc. În acest sens se vor realiza rute ocolitoare ale axelor principale de comunicaţie ale comunei.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Spaţii verzi amenajate pe suprafeţele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătăţirii calităţii mediului şi aspectului peisagistic cu condiţia ca acestea să nu influenţeze circulaţia optimă în cadrul subzonei în care urmează a fi amplasate;

- parcaje pentru salariaţi şi pentru călători;

- pentru toate construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente se vor obţine avizele/ acordurile de protecţie specificate prin R.G.U. şi legislaţia în vigoare.

- Construcțiile de pe parcele adiacente drumului județean sau drumurilor comunale vor respecta o retragere de 12,00 m sau, respective 10,00 m din axul drumului, conform prevederilor OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Pentru construcțiile existente aflate la o distanță mai mica de 12,00 m din axul DJ, respective 10,00 m din axul DC se admit doar lucrări de reparații, modernizări, reamenajări, întreținere.

- Orice obiectiv din zona drumului public se va realiza doar cu avizul administratorului drumului public / poliției rutiere.

- spaţiile de parcare se vor dimensiona şi amplasa conform prevederilor din:

- R.G.U. - art. 33 şi Anexa Nr. 5:

- normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane – Indicativ P 132-93;

- normativul pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru

autoturisme – indicativ NP 24 – 1997;

- parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu;

- lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie:

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen);

- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);

- să respecte în extravilan următoarele distanţe minime de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia:

- autostrăzi - 50 m.;

- drumuri naţionale - 22 m.;

- drumuri judeţene - 20 m.;

- drumuri comunale - 18 m.;

- elementele căilor de comunicaţie în zona obiectivelor speciale să respecte legislaţia în vigoare (Ordin MLPAT, MApN, MI şi SRI din 1995 cu modificările şi completările ulterioare).

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de modernizare sau extindere;

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse;

- modernizarea intersecţiilor;

- realizarea pasajelor supra şi subterane;

- realizarea spaţiilor de parcare;

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile publice rutiere: depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.;

- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere;

- amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care prin natura activităţilor desfăşurate pot produce poluare peste normele admisibile şi/sau prezintă risc de incendiu/explozie.

- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă căilor de comunicaţie rutieră este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:

- construcţii permanente sau temporare altele decât cele care sunt desinate exclusiv managementului şi activităţilor specifice circulaţiilor rutiere, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului rutier sau prezintă riscuri de accidente;

- panouri independente de reclamă publicitară.

- se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu automobilul propriu sau cu taxi;

- se interzice amplasarea construcţiilor în câmpul de vizibilitate al intersecţiilor, indiferent de subzona funcţională aparţinătoare;

Conform OUG 43/1997:

- zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consolidări ale terenului drumului şi altele asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale zonelor de siguranţă a drumurilor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1 din OUG 43/1997.

- Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.

- Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1, din OUG 43/1997;

- zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin:

- neasigurarea scurgerii apelor meteorice în mod corespunzător;

- executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;

- executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă;

- practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop;

Zzonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

- Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente retelei majore de circulaţie a comunei şi acolo unde sunt prevăzute artere noi şi/sau lărgiri de artere carosabile şi pietonale, autorizarea noilor construcţii şi amenajări se va face în urma PUZ cu regulament aferent şi/sau PUD aprobate conform legii.

- În toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate, până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte ;

- În zona de protectie a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în condiţiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiţia respectării stricte a prescripţiilor conţinute în avize).

- În toate zonele în care există utilizări permise cu condiţii şi pentru care Administratia publică locală nu are suficiente elemente pentru a-şi asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni în ce priveşte  condiţiile de amplasare sau a celor de fundare.

- Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora.

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

- Nu se vor autoriza construcţii definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU;

- În zonele de servitute pentru protectia sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.

- Este interzisă orice construcţie sau amenajare (construcţii provizorii: chioşcuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrităţii şi funcţionalităţii spaţiului aferent domeniului public.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

- Pentru crearea unor parcele noi necesare realizării căilor de comunicații se vor întocmi PUZ cu regulament aferent sau studiu de circulație, cu respectarea în totalitate a reglementărilor pentru funcţionarea zonei funcţionale construcţii şi amenajări pentru căi de comunicaţie.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- Conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- parcelarul şi căile de circulaţie vor fi organizate şi trasate conform Regulamentului Local de Urbanism prezent pentru fiecare subzonă funcţională în parte.

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

- Conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- parcelarul şi caile de circulaţie vor fi organizate şi trasate conform Regulamentului Local de Urbanism prezent pentru fiecare subzonă funcţională în parte.

ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- Conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii.

- Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor vor fi realizate conform Regulamentului Local de Urbanism prezent pentru fiecare subzonă funcţională în parte.

ARTICOLUL 10 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- se va asigura accesul din circulaţia publică pentru fiecare parcelă;

- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor;

- în mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri, şi măsuri compensatorii;

- numarul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996;

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;

- sistemul de circulaţii rutiere şi pietonale va fi extins şi modernizat conform Planului de Reglementări Urbanistice, în care sunt determinate profilele stradale optime pentru a acoperi necesitatea de mobilitate în perioada de valabilitate a prezentului Plan Urbanistic General;

- pentru extinderile de intravilan şi pentru zonele din intravilan în care sunt necesare extinderi sau modernizări ale tramei stradale, s-au marcat cu interdicţie temporară de construire zonele în care sunt necesare corecţii;

- până la realizarea circulațiilor pentru terenurile unde au fost trasate lărgiri şi drumuri propuse se instituie interdicție temporară de construire.

ARTICOLUL 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- se va asigura staţionarea autovehiculelor pe parcelele proprii, în afara domeniului public;

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare.

ARTICOLUL 12 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- Conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- înălţimea maximă a construcţiilor aferente nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă pentru fiecare subzonă funcţională din prezentul Regulament Local de Urbanism.

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăţilor şi va fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcţională.

ARTICOLUL 14 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public pentru fiecare funcţiune adiacentă căilor de comunicaţie rutieră;

- pentru iluminarea spaţiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinaţie specială pentru fiecare tip de circulaţie (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: bicilete, role, etc.)

ARTICOLUL 15 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- sunt admise, în limitele standardelor tehnice de siguranţă a circulaţiei, utilizarea spaţiilor libere şi amenajările peisagere a plantaţiilor din aceste subzone, atât în intravilan cât şi în extravilan;

- orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulaţiile publice, inclusiv de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi  plantate cu un arbore la fiecare 200 mp şi tratate peisagistic.

ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI

- Conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- împrejmuirile vor fi realizate conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcţională.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

CRP	: -*		: POTmaxim= 0%

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

CRP	: -*		: CUTmaxim= -;

*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

## II.8 ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI ECHIPARE EDILITARĂ –                    GC

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona gospodăriei comunale se compune din următoarele subzone funcţionale:

GC/TE – subzona construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor aferente gospodăriei comunale şi echipamentelor tehnico-edilitare;

GC – subzona cimitirelor;

Subzonele funcţionale ale zonei de GC sunt delimitate prin următoarele criterii:

- funcţiunea dominantă;

- relaţia cu vecinătăţiile;

- condiţii de amplasament în funcţie de normativele şi legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ZONA - GC -

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

GC/TE - construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală :

- birouri autonome;

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă;

- canalizare;

- alimentare cu energie electrică şi termică;

- transportul public;

- pieţe comerciale;

- salubritate;

- întreţinerea spaţiilor plantate.

GC - cimitire şi clădiri anexă:

- cimitire;

- capelă mortuară;

- mausoleu - osuar;

- circulaţii carosabile;

- parcaje;

- circulaţii pietonale;

- plantaţii;

- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare ;

- mici spatii comerciale specializate (flori, obiecte bisericeşti , etc) ;

- alte construcţii anexă, necesare funcţionării cimitirelor.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

GC/TE+GC

- se vor asigura normele de protecţie sanitară cu regim de restricţie şi sever în vigoare;

GC

- se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie de 50.0 metri (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie);

- se va asigura pentru noile cimitire o suprafaţă brută de 10 mp pentru fiecare loc de veci care va include locul de veci propriu-zis, spaţiile plantate şi căile de circulaţie pietonale;

- sunt admise căi de circulaţie rutieră pentru uz nepermanent pentru asigurarea accesibilităţii către locurile de veci.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

GC/TE

- pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile generate.

GC

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei din lungul acestora sau a celei perimetrale.

ARTICOLUL 4 – INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

- În zonele în care amplasamentele viitoarelor construcții sunt adiacente reţelei majore de circulaţie a comunei şi acolo unde sunt prevăzute artere noi şi/sau lărgiri de artere carosabile şi pietonale, autorizarea noilor construcţii şi amenajări se va face în urma PUZ cu regulament aferent şi/sau PUD aprobat conform legii;

- în toate zonele care au fost semnalate ca fiind cu risc de alunecare sau inundabilitate până la întocmirea unui studiu geotehnic sau hidrologic aprofundat (după caz), întocmit conform normativelor în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte;

- în zona ariilor protejate – în condiţiile obţinerii avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare ;

- în zona de protecţie a monumentelor istorice sunt necesare avize sau acorduri în conditiile specificate la capitolul I.7. din RLU (toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu condiţia respectării stricte a prescriptiilor continute în avize);

- în toate zonele în care există utilizări permise cu condiţii şi pentru care Administraţia publică locală nu are suficiente elemente pentru a-şi asuma autorizarea directă a construirii sau există supiciuni legate de condiţiile de amplasare sau a celor de fundare.

- Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii tehnico-edilitare sau rutiere se vor autoriza numai cu avizul eliberat de administratorul acestora.

ARTICOLUL 5 – INTERDICȚII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

- Nu se vor autoriza construcţii definitive în zonele expuse la riscuri naturale previzibile (alunecări de teren active, zone inundabile), conform art. 5.1. din RLU ;

- în zonele de servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură existente, conform art. 5.2. din RLU.

- Este interzisă orice construcţie sau amenajare (construcţii provizorii: chioşcuri, buticuri, rulote) care să greveze asupra integrităţii şi functionalităţii spaţiului aferent domeniului public.

- Se interzice amplasarea surselor de apă proprii în cimitire și în raza de protecție a acestora (alimentarea cu apă se face exclusiv din sistemul centralizat sau din surse situate din afara razei de protecție).

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

GC/TE

- Pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 200 mp şi un front la stradă de minim 12 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

GC/TE+GC

- La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe  bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I şi a II-a, şi de 6.0 metri pe străzi de categoria a III-a.

- clădirile noi sau reconstruite pentru gospodărie comunală se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie, sau se vor retrage la o distanţă de minim 6.0 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominante noi sunt retrase de la stradă.

GC/TE

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activităţi industriale, de servicii şi depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanţă de minim 10.0 metri pe străzile de categoria I-a şi a II-a şi de minim         8.0 metri pe străzile de categoria a III-a.

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

GC/TE

- Distanţa clădirilor faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.0 metri;

- se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcţiuni publice şi de locuit;

- în cazul în care activităţile constituie o sursă de zgomote şi vibraţii, în cazul în care au loc procese de producţie non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

GC/TE

- Distanţa minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6.0 metri;

- distanţa de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădirile respective şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se vor respecta normele şi legislaţia tehnică specifice.

ARTICOLUL 10 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

GC/TE+GC

- Se va asigura accesul din circulaţia publică pentru fiecare parcelă;

- autorizarea executarii construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitţii de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- în mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri, cu măsuri compensatorii.

- numarul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

GC

- Se va asigura un procent de minim 15% pentru circulaţii rutiere şi pietonale pentru fiecare subzonă funcţională GC.

ARTICOLUL 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

GC/TE

- Staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice;

- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice;

- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor.

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare.

GC

- Parcajele se vor asigura în afara circulaţiei publice şi vor avea spaţii adiacente ce vor fi plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare.

- numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare.

GC/TE+GC

- Numărul şi configuraţia parcajelor prevăzute în prezentul regulament se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996 şi a indicelui de motorizare.

ARTICOLUL 12 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

GC/TE

- Înălţimea clădirilor şi a instalaţiilor va fi specifică proiectelor de specialitate aprobate conform normativelor şi legislaţiei în vigoare.

GC

- În cazul construcţiilor anexă, destinate personalului de mentenaţă şi administrare a cimitirelor, înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor va fi de 3 m, iar regimul maxim de înălţime va fi P.

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

GC/TE+GC

- Conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii.

- Aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăţilor şi va fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcţională.

ARTICOLUL 14 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

GC/TE+GC

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă, iluminat public, etc. pentru fiecare subzonă funcţională.

GC

- Se va asigura un punct sanitar;

- se interzice amplasarea surselor de apă proprii în cimitire și în raza de protecție a acestora (alimentarea cu apă se face exclusiv din sistemul centralizat sau din surse situate din afara razei de protective sanitară) ;

- se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri;

- se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă la reţeaua publică de canalizare a apelor meteorice.

ARTICOLUL 15 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

GC/TE

- Orice parte a terenului incintei, vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi amenajată astfel încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.20 metri şi vor fi asigurate spaţii plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

- se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în proporţie de minim 20 % din suprafaţa totală a parcelei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

GC

- Se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în   proporţie de minim 20 % din suprafaţa totală a cimitirului.

ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.

GC/TE

- Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea împrejmuirilor (elemente funcţionale şi elemente formale), se va face în cadrul documentaţiei tehnice de autorizare (DTAC) sau a altei documentaţii de urbanism (PUD).

- Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca în cazul aspectului exterior al construcţiilor.

- Se recomandă ca împrejmuirile temporare să fie realizate din materiale rezistente şi bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecţie a circulaţiei.

- Împrejmuirie decorative vor fi cu o înăltime de max. 2,20 m, preferabil transparente şi dublate de gard viu.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

GC/TE			: -*		: POTmaxim= 50%

GC			: P*		: POTmaxim= 50%

pentru dimensionarea unui loc de veci se vor aloca 10 mp din care 15% circulaţii rutiere şi pietonale, 3% spaţii verzi amenajate şi 1% construcţii (procentul aferent construcţiilor se va distribui pentru cruci, mausolee, clădiri anexe);

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

GC/TE			: - *		: CUTmaxim= - ;

GC			: P*		: CUTmaxim= 0.50;

*vezi Secţiunea II, Articolul 12 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

## II.9 ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APĂ -                    TH

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona terenurilor aflate permanent sub apă TH cuprinde: albiile minore şi majore ale cursurilor de apă cu caracter temporar sau permanent, lacurile şi zonele inundabile şi de protecţie aferente acestora, existente pe teritoriul administrativ al comunei Braniştea.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ZONA - TH -

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Lucrări de gospodărire a apelor, de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor, apărări de maluri, stabilizări de teren, rigole, taluzuri, şanţuri, ziduri de sprijin, construcţii de apărare şi consolidare, alte construcţii, amenajări şi instalaţii destinate exploatării şi întreţinerii râurilor sau funcţiunilor complementare admise.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Lucrări pentru poduri, lucrări necesare drumurilor de traversare a cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de apărare împotriva indundaţiilor, a măsurii de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea zonelor de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor şi a platformelor meteorologice, cu avizul primăriei şi al autorităţilor competente în gospodărirea apelor, şi a oricăror altor instituţii avizatoare conform legislaţiei în vigoare;

- Lucrările aferente amenajărilor hidrotehnice (care servesc activităţi economice, agricole, energetice, industriale), a celor care deservesc obiective turistice, drumurile de acces în localităţi sau în incinte, precum şi cele pentru organizări de şantier, cu avizul primăriei şi al autorităţilor competente în gospodărirea apelor, şi a oricăror altor instituţii avizatoare conform legislaţiei în vigoare;

- Amenajări pentru agrement, sport şi loisir, cu avizul primariilor şi al autorităţilor competente în gospodărirea apelor, şi a oricăror altor instituţii avizatoare conform legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH) indiferent de subzonă sunt interzise:

- orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna organizare și desfăşurare a curgerii libere a apei sau prezintă riscuri de poluare sau accidente sunt interzise în zona de siguranţă și protecție a cursurilor de apă ;

- lucrări și construcții care prezintă riscuri în realizare sau exploatare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte instalaţii de acest gen) și care afectează securitatea cursurilor de apă și nu permit intervenția în caz de avarie sau poluează apa;

- punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor.

- Lucrări şi construcţii care folosesc în activitate procedee sau tehnologii care prevăd:

- aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă sau în cuvetele lacurilor sau ale bălţilor şi în zonele umede, precum şi depozitarea pe malurile acestora a deşeurilor de orice fel;

- evacuarea de ape uzate în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

- utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau cu conţinut periculos;

- spălarea în cursuri de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe periculoase;

- spălarea animalelor domestice deparazitate în afara locurilor special amenajate în acest scop;

- aruncarea sau evacuarea în instalaţii sanitare ori în reţelele de canalizare a deşeurilor periculoase şi/sau substanţelor periculoase;

- spălarea în cursurile de apă sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substanţelor chimice de orice fel;

- deschiderea şi exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracţie a nisipurilor şi pietrișurilor fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizaţie de gospodărire a apelor;

- depozitarea gunoaielor şi deşeurilor de orice fel în zonele de protecţie instituite, precum şi depozitarea sau folosirea de îngrăşăminte, pesticide ori alte substanţe periculoase.

ARTICOLUL 4 - INTERDICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE

În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH) indiferent de subzona căreia aparțin se interzice temporar construirea pentru:

- orice construcţie în zonele definite ca având interdicţie temporară, până la realizarea lucrărilor (rezolvare recalibrare albie, lucrări de decolmatare, trasee de canale noi, traversări, etc.), cu respectarea prospectelor stabilite prin P.U.G., a proiectelor de specialitate elaborate în condiţiile respectării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi aprobate conform legii;

- lucrările de extindere a căilor de comunicaţie existente sau pentru realizarea unor străzi noi, ce necesită studii şi cercetări suplimentare, este instituită interdicţia temporară de construire până la elaborarea şi aprobarea altei documentaţii de urbanism (PUZ cu regulament) şi a documentaţiilor specifice;

- Zonele prevăzute pentru a primi lucrări de recalibrare şi amenajare, unde nu se vor autoriza construcţii până la realizarea lucrărilor pe baza unor proiecte de specialitate în condiţiile respectării Legii 10/1995.

ARTICOLUL 5 - INTERDICŢII PERMANENTE DE CONSTRUIRE

În zonele cu terenuri aflate permanent sub ape (TH) indiferent de subzona căreia aparțin se interzice definitiv construirea pentru:

- orice construcţie amplasată în zonele de protecţie de-a lungul cursurilor şi acumulărilor de apă conform Legii apelor. 107/1996, anexa 2;

- orice fel de construcţii care prin funcţiune, conformare şi estetică împiedică desfăşurarea în bune condiţii a curgerii libere a apei sau crează pericol de poluare sau accidente.

- Conform Legii, riveranii sunt obligaţi sa acorde drept de servitute, avându-se în vedere zone anume stabilite de comun acord cu Administraţia Natională "Apele Romane", fără a percepe taxe, pentru:

- trecerea sau circulaţia personalului cu atribuţii de serviciu în gospodărirea apelor, în acest scop;

- amplasarea, în albie şi pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură şi control sau alte aparate ori instalaţii necesare executãrii de studii privind regimul apelor, precum şi accesul pentru întreţinerea instalaţiilor;

- transportul şi depozitarea temporară a materialelor şi utilajelor pentru intervenţii operative privind apărarea împotriva inundatiilor;

- transportul şi depozitarea temporarã de materiale, utilaje, precum şi circulaţia acestora şi a personalului, în cazul executãrii de lucrãri de întreţinere, reparaţii, precum şi pompări experimentale în cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din reţeaua natională de observaţii şi măsurători.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 6 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 9 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 10 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 12 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 13 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 14 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 15 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 16 - ÎMPREJMUIRI.

- Conform studiilor de specialitate şi reglementărilor în vigoare, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 17 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE  A TERENULUI (POT)

TH1			: - *		: POTmaxim= -

*conform legislaţiei în vigoare

ARTICOLUL 18 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE  A TERENULUI (CUT)

TH1			: - 		: CUTmaxim= -

**conform legislaţiei în vigoare

## II.10  ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN -                   EX

GENERALITĂŢI

Cuprinde terenurile aflate în teritoriul administrativ al comunei, exterioare teritoriului intravilan.

Pentru asigurarea posibilitătilor de dezvoltare viitoare a comunei în corelare cu comunele limitrofe, trebuie să fie luate în considerare reguli privind modul de ocupare şi utilizare a terenurilor de la limita teritoriului administrativ.

Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al comunei Braniştea se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.

Restrictii provizorii recomandate

– Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua posibilităţile ulterioare de modernizare ale comunei;

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:

- realizarea drumurilor noi propuse;

- realizare şi modernizarea intersecţiilor;

- realizarea spaţiilor de parcare.

Unităţile teritoriale de folosinţă ale comunei Braniştea sunt:

EX1 - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protecţie ale acestora ;

EX2 - Zone rezervate pentru activități agricole ;

EX3 - Zone rezervate pentru activităti forestiere ;

EX4 - Zone cu terenuri aflate permanent sub ape ;

EX5 - Zone cu terenuri aferente zăcămintelor de gaze naturale.

- EX1 - Zone aferente lucrărilor de infrastructură tehnică majoră, inclusiv zonele de protectie ale acestora

Zonele aferente lucrărilor de infrastructură majoră cuprind zonele aferente căilor de comunicație (drumuri şi cale ferată) și zonele aferente rețelelor majore de transport utilități: energie electrică, gaze, etc.

DRUMURI - GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI

Se reglementează situațiile în care se emite autorizaţie de amplasare și/sau de acces în zona drumului public fară acord prealabil.

Pe teritoriul comunei există calea ferată Bucureşti-Titu-Piteşti şi Bucureşti-Titu-Târgovişte.

Există de asemenea drumurile județene (DJ 701, DJ701A, DJ722) şi drumurl comunal (DC 59) și drumuri locale.

Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament:

a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

-1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

-2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

-3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;

-5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.

b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:

Distanțele de protecție a drumului în funcție de categoria acestuia:

| Categoria drumului | Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă (m) |
| --- | --- |
| Autostrăzi | 50 |
| Drumuri naţionale | 22 |
| Drumuri judeţene | 20 |
| Drumuri comunale | 18 |

c) Zonele de sigurantă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- realizarea de drumuri publice;

- modernizarea drumurilor şi intersecţiilor existente;

- lucrări de terasament sau consolidare ale drumurilor ;

- reţele tehnico-edilitare subterane sau aeriene ;

- trotuare pietonale, piste de biciclişti, parcaje publice ;

- spaţii verzi, plantaţii de protecţie şi aliniament;

- ampriza şi zonele de siguranţă ale drumurilor, podurile, podeţele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între drum şi bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv, realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accese, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei.

- Propunerile de amenajare intersectii, reabilitare-modernizare poduri şi podeţe, precum şi propunerile de poduri noi, marcate cu un semn distinct (cerc) pe Planşa nr. 3 - ''Reglementări urbanistice - zonificare", indică, de regulă, recomandarea întocmirii unui PUD cu regulament aferent pentru implicaţiile asupra zonelor riverane. Oportunitatea întocmirii PUD va fi stabilită de autoritatea publică competentă, iar zonele ce urmează a fi reglementate prin PUD vor fi determinate cu rigurozitate la momentul respectiv, prin colaborarea cu un proiectant de specialitate atestat.

- Pentru realizarea unor lucrări noi (drumuri propuse pe trasee noi, traversări propuse peste cursuri de apă - poduri şi podeţe), lucrări ce necesită studii şi cercetări suplimentare, este instituită interdicţia temporară de construire până la elaborarea şi aprobarea altei documentaţii de urbanism de tip PUZ cu regulament aferent, cu documentaţiile tehnice de specialitate, care să stabilească implicaţiile urbanistice şi reglementările de intervenţie, modul de amplasare şi ocupare a terenului, condiţiile specifice de organizare, impactul asupra mediului natural şi construit, pentru fiecare situaţie în parte.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- Este interzisă autorizarea lucrărilor de construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente, în zona de sigurantă şi protecţie a drumurilor;

- se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 30,00 m pentru drumurile de interes judetean (unitati productive, complexe comerciale, depozite an-gros, unitati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemanătoare în care se desfaşoară activităţi economice) ;

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru realizarea drumurilor noi propuse, realizarea şi modernizarea intersecţiilor sau realizarea spaţiilor de parcare.

REȚELE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICA - GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI

Pe teritoriul comunei Braniştea, există LEA (linii electrice aeriene) de înaltă tensiune (110kV) şi de joasă tensiune. Lăţimea zonei de protecţie fată de LEA (liniile electrice aeriene) este în functie de capacitatea lor de transport : 24m (12m de o parte și alta) pentru LEA 20kV, 37m (18,5m de o parte şi de alta) pentru LEA 110kV.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Amplasarea obiectivelor energetice (posturi de transformare, linii electrice).

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Realizarea drumurilor noi sau modernizarea drumurilor existente care subtraversează zona de protecție și siguranță se va face pe baza unor proiecte întocmite de firme specializate, autorizate, și vor fi supuse avizării Electrica S.A.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Este interzisă autorizarea construcțiilor de orice fel pe terenurile cuprinse în zonele de protecție și siguranță LEA.

REȚELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE - GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI

Actualmente pe teritoriul comunei Braniştea nu există reţele de gaze naturale, dar se doreşte alimentarea localităţilor componente ale comunei cu gaze naturale.

Conductele de transport a gazelor naturale cu presiunea între 6…40 bar, sunt realizate din oţel şi sunt montate subteran, fiind în cea mai mare parte prevăzute cu protecţie catodică.

În vederea asigurării funcţionării normale a conductelor şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de siguranţă şi în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii, conform normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008, din 5 februarie 2009, actualizata la data de 29 iulie 2010.

Zona de protecţie a conductelor de transport gaze naturale se întinde de ambele părţi ale conductei şi se măsoară din axul conductei. Lăţimea zonei de protecţie este în funcţie de diametrul conductei şi este precizată în normele menționate mai sus.

Zona de siguranţă include şi zona de protecţie.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Conform normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

în zonele expuse la riscuri tehnologice şi în zonele de servitute a echipamentelor tehnico-edilitare, evidenţiate în Plansa nr. 3 - "Reglementari urbanistice - Zonificare", sunt permise orice fel de construcţii şi amenajări care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice şi limitarea efectelor acestora (lucrări de consolidare a malurilor la exploatarile de suprafata a resurselor minerale, lucrări de marcare şi reperare a reţelelor de conducte şi cabluri, accese pentru intervenţie rapidă în caz de incendii sau explozii, etc.).

În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului licenţiat care exploatează conducta.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a obiectivelor din sectorul gazelor naturale este obligatorie obţinerea avizului scris al operatorului conductei.

Pentru amplasarea staţiilor de reglare măsurare predare (SRMP) cu P > 6 bar, distanţa minimă faţă de clădiri destinate a fi ocupate de oameni este de 20 m de la partea exterioară a împrejmuirii.

Toate tipurile de construcţii cu condiţia respectării servituţilor de utilitate publică existente sau propuse, pentru reţele tehnico-edilitare, căi de comunicaţie, explorare şi exploatare resurse, apărarea ţării, ordinii publice şi a siguranţei naţionale, precum şi a exigenţelor Legii nr.10/ 1995 privind rezistenţa, stabilitatea, siguranţa în exploatare, rezistenţa la foc, protecţia împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului.

Se vor respecta distanţele minime de protecţie şi de siguranţă faţă de echipamentele tehnologice din teritoriu, distanţele minime de protecţie faţă de unităţile industriale, agrozootehnice sau de salubrizare, generatoare de posibile accidente, poluare şi disconfort pentru sănătatea publică, distanţe stabilite prin norme specifice, astfel încât să se asigure condiţiile de protecţie a populaţiei.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

În zona de siguranţă, zona care se întinde de fiecare parte a axului conductei nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăposteşte persoane (locuinţe, spaţii de birouri etc.)

În zona de protecţie sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazii, plantarea de arbori şi nu se angajează activităţi de natură a periclita integritatea conductei (de exemplu scarificarea terenului).

REŢELE DE TRANSPORT PRODUSE PETROLIERE – GENERALITĂŢI,  CARACTERUL ZONEI

Teritoriul comunei Braniştea nu este strabătut de retele de ţiţei cu instalaţiile aferente (prize potential, robineti sectionare, camerete, etc.), administrate de firma CONPET S.A. Conductele şi instalaţiile menţionate fac parte din Sistemul Naţional de transport al petrolului, aparţin Domeniului public al Statului şi sunt de interes strategic.

Transportul de produse petroliere se face în conformitate cu prevederile din Ordinului 196 / 10 octombrie 2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului (SNTTGCE), conductele de gazolină care tranzitează teritoriul administrativ al comunei.

In acelaşi act normativ se definesc:

Distanţa de protecţie - distanţa minimă care asigură accesul în vederea exploatării SNTTGCE, inclusiv realizarea intervenţiilor la acestea. Distanţa se măsoară din axul conductei, de o parte şi de alta a acesteia.

Distanţa de siguranţă - distanţa minimă care trebuie asigurată în vederea menţinerii gradului de securitate al obiectivelor din cadrul SNTTGCE, şi vecinătăţi. Aceasta se măsoară din axul conductei la punctul cel mai apropiat al unei instalaţii, construcţii etc. sau ca distanţă între punctele cele mai apropiate a două instalaţii, construcţii etc.

Pe traseele conductelor şi obiectivelor/instalaţiilor aferente administrate de CONPET S.A. se instituie zone (culoare) cu restricţii de construire în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 196/2006 al A.N.R.M. Zona de siguranţă la conducta de transport ţiţei este de 10 m de o parte şi de alta a conductei şi 5 m la conducta cu fibră oprică. Zona de siguranţă este zona în care se interzice „efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, chiar cu caracter provizoriu.”

ARTICOLUL 1 – UTILIZĂRI ADMISE

- Conform normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Conform normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

- Conform normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.

ARTICOLUL 4 – CONDIȚII DE AVIZARE

- Pentru orice lucrare de introducere teren în intravilan, eliberări Autorizații de construire, avizări de P.U.Z. – uri, P.U.D. – uri, modernizări de drumuri, etc., și Certificate de Urbanism necesare vânzării/cumpărării de terenuri amplasate în vecinătatea conductelor, obiectivelor/instalațiilor de transport țiței va fi solicitat avizul CONPET S.A. prin menționarea societății în certificatul de urbanism.

- EX2 - Zone rezervate pentru activități agricole.

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI:

Cuprinde terenurile agricole din teritoriul administrativ al comunei Bramniştea şi se supune prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite prin lege).

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Realizarea activităților agricole ;

Realizarea construcțiilor și instalațiilor aferente activităților agricole;

În extravilanul agricol se permite construirea unor anexe gospodăreşti şi ale exploatațiilor agricole, a căror suprafaţă nu va depăşi 100 mp. (L. 119/2005).

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Pentru amplasarea fermelor şi exploatărilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii de specialitate, avizate de organe specializate în protecţia mediului şi sănătate publică.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I şi II de calitate, pe cele amenajate cu îmbunătătiri funciare precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă.

- EX3 - Zone rezervate pentru activităti forestiere.

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI:

Suprafetele împădurite din extravilanul comunei Braniştea s-au delimitat conform planşei cuprinzând teritoriul administrativ al comunei.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Activități conform codului silvic român.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Cabanele şi alte constructii şi amenajări destinate turismului se vor amplasa numai la liziera pădurilor, (avizul conform al Ministerului Apelor şi Protectiei Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor şi al Ministerului Turismului).

- Pentru orice constructie care prin functionare (constructii pentru productie poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distantă mai mică de 1 km de liziera pădurii şi pentru care se solicită autorizatie de construire, se va obtine avizul Regiei Nationale a Pădurilor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Autorizarea executării constructiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinatie forestieră este interzisă. În mod exceptional, cu avizul organelor administratiei publice de specialitate, se pot autoriza numai constructiile necesare întretinerii pădurilor, exploatărilor silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor constructii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafete cât mai mici din cultura forestieră.

Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu exceptia utilizărilor permise de Codul Silvic.

- EX4 - Zone cu terenuri aflate permanent sub ape

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI:

Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare.

Apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoaşterea, protectia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă sunt actiuni de interes general. Sunt perimetre protejate – ecologic, peisagistic, sanitar.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- Pe malurile apelor apartinând domeniului public, dacă nu sunt impuse restrictii, orice persoana fizica are dreptul de acces liber, pe propria răspundere, pentru plimbare sau recreere, fără a produce prejudicii apelor, albiilor, malurilor şi riveranilor;

- Circulatia pe cursurile de apa, lacuri naturale, cu barci de agrement fără motor, se efectuează liber, cu respectarea drepturilor riveranilor şi reglementărilor legale.

- Orice alta utilizare a a albiilor minore se va face cu avizul de gospodărire a apelor.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI

- În zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este permis în conditiile stabilite de detinătorii acestor zone şi cu respectarea prevederilor înscrise în autorizatia de gospodărire a apelor, eliberata acestora.

- realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apa potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, numai cu realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitenta a retelelor de canalizare şi a instalatiilor de epurare necesare;

- deschiderea şi exploatarea în zonele de terasa a punctelor de extractie a nisipurilor şi pietrisurilor numai cu avizul de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizatie de gospodărire a apelor.

- Utilizatorii de apa, amplasati pe teritoriul localitătilor sau pe platformele industriale, pot evacua apele uzate în retelele de canalizare publica sau în cele ale platformelor industriale numai cu respectarea conditiilor stabilite de detinătorul acestor retele şi numai dacă statiile de epurare finala ale localitătilor sau platformelor industriale respective au profil tehnologic necesar şi capacităti disponibile. În toate cazurile este obligatorie preepurarea locală a apelor uzate provenite de la aceşti utilizatori.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Pentru protectia resurselor de apa, se interzic:

- punerea în functiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în functiune de noi ansambluri de locuinte, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de productie modificate, care maresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitenta în functiune a retelelor de canalizare şi a instalatiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care sa asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizatia de gospodărire a apelor;

- aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apa, în cuvetele lacurilor sau ale baltilor, şi în zonele umede, precum şi depozitarea pe malurile acestora a deşeurilor de orice fel;

- evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în balti, heleşteie sau în iazuri, cu exceptia iazurilor de decantare;

- utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuarile ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau în continut periculos;

- spalarea în cursuri de apa sau în lacuri şi pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care contin substante periculoase;

- spalarea animalelor domestice deparazitate în afară locurilor special amenajate în acest scop;

- spalarea în cursurile de apa sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substantelor chimice de orice fel;

- în zonele de protectie instituite potrivit prezentei legi sunt interzise depozitarea gunoaielor şi deşeurilor de orice fel, precum şi depozitarea sau folosirea de îngrăşăminte, pesticide ori alte substante periculoase.

- EX5 - Zone cu terenuri aferente zăcămintelor de țiței și gaze naturale

SONDE  PETROLIERE – GENERALITĂŢI,  CARACTERUL ZONEI

Una dintre resursele minerale de pe raza comunei Șotânga o reprezintă petrolul, pe raza comunei fiind amplasate mai multe sonde și parcuri petroliere.

Înfiinţarea şi post-utilizarea unor exploatări de țiței se va face conform Avizului de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului.

După finalizarea lucrărilor de exploatare, terenul va fi supus unor lucrări pentru refacerea mediului (ecologizarea suprafeţelor afectate de lucrările de exploatare).

UTILIZĂRI ADMISE

- Se permite autorizarea sondelor petroliere fără a fi necesară întocmirea unor documentații de urbanism sau de amenajarea teritoriului ;

- Exploatarea resurselor naturale se va autoriza conform legislaţiei în vigoare;

- Din punct de vedere peisagistic, impactul va fi atenuat prin bariere verzi şi proiectare arhitectonică destinată a integra obiectivul în mediul înconjurător;

- La terminarea activităţii de exploatare, se impune realizarea de lucrări de ecologizare.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- autorizarea amplasării de sonde noi, se va putea face numai după obținerea avizului de mediu şi în prezenţa acordului scris, obţinut în formă autentică, a deţinătorilor de teren din întreaga zonă de protecţie (cu raza de 50 m)

UTILIZĂRI INTERZISE

- Este interzisă efectuarea de operaţii tehnologice în afara careurilor sondelor, iar în cazul în care aceasta nu este posibil tehnic, instalaţiile infestate cu produs petrolier vor fi depozitate temporar doar în zone impermeabilízate cu folie impermeabilă (sau alte soluţii de impermeabilizare a zonei);

- Este interzisă evacuarea şi injectarea de reziduuri provenite de la sondele de exploatare în alte sonde.

CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- pentru a fi construibile, parcelele aferente trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulaţie;

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele.

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara să aibe acces, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării echipamentelor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spaţiile verzi, alei şi circulaţii pietonale aferente etc.).

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

- conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- înălţimea maximă a construcţiilor aferente nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă pentru fiecare subzonă funcţională în prezentul Regulament Local de Urbanism.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii;

- aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăţilor şi va fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcţională.

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public pentru fiecare funcţiune adiacentă căilor de comunicaţie rutieră.

ÎMPREJMUIRI

- conform studiilor de specialitate şi a normativelor avizate conform legii.

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

POTmaxim= 80%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

CUTmaxim= -;

H max = tehnologic

- EX6 - Zone cu terenuri aferente construcții hidrotehnice, antene GSM, etc

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

POTmaxim= 80%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

CUTmaxim= -;

H max = tehnologic

# III. ANEXE

## III.1 CADRUL LEGAL AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI BRANIŞTEA

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 50/1991 anterior intrării sale în valabilitate şi care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Dâmbovița şi ale Consiliului Local al comunei Braniştea.

Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al comunei Braniştea şi care au fost identificate ca fiind viabile pentru dezvoltarea viitoare prin analiza situaţiei existente şi a studiilor de fundamentare aferente P.U.G.

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le detaliază.

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în conţinutul regulamentului şi al părţilor desenate ale Planului Urbanistic General.

Regulamentul local de urbanism al Comunei Braniştea a fost elaborat în conformitate cu Legea 350/2001- a amenajării teritoriului şi a urbanismului (cu modificările ulterioare), Legea 50/1991 (republicată în 1997, cu modificările ulterioare) privind autorizarea executării construcţiilor şi cu unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu ordinul MLPAT nr. 91/1991 privin formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor şi HGR nr. 525/1996 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum şi celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului printre care se menţionează:

- Codul Civil;

- Codul Silvic;

- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar (republicată, cu modificările ulterioare);

- Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;

- Legea administratiei publice locale - nr.215/2001 (republicată, cu modificările ulterioare);

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului (modificată ulterior prin legea nr. 159/1999);

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;

- Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare;

- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr 43/1997 privind statutul juridic al drumurilor;

- Ordin nr.13/N/1999 al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului- Ghid privind metodologia de elaborare a continutului cadru a PUG;

- Ordin nr.21/N/2000 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului -Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

- Ordin nr.201/N/2000 al ministrului Lucrărilor publice şi amenajării teritoriului- Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;

- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr.1430/2005;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului aparării naţionale, al ministrului de interne, al directorului Serviciului Român de Informaţii pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor nr.34/N/1995 / M.30/1995 / 3422/1995 / 4221/1995;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al şefului Serviciului de Informaţii Externe şi al directorului Serviciului de protecţie şi pază privind aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar nr. 3376/MC/2.05.1996 /M.3556/9.05.1996/ 2102/8.05.1996/667/ CF/9.05.1996/ 4093/9.05.1996/ 2012/7.05.1996/ 14083/9.05.1996/ D-821/8.05.1996;

- Ordonanţa de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea privind protejarea monumentelor istorice nr.422/2001;

- Hotărârea Guvernului nr.382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.

## III.2. Regulament intervenţie / recomandări – prescripţii specifice pentru aspectul exterior

Prescriptii generale

- Garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;

- utilizarea neacoperită a materialelor care trebuiesc tencuite (placi BCA, elemente de beton, elemente de izolaţie);

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor ( roşu, mov, portocaliu, galben citron, verde, verde china, turcoaz, violet, kaki, cyclam, negru şi se interzic toate accentele) – decât dacă acestea fac parte din imaginea iniţială a unor clădiri tradiţionale, cu valoare istorică sau ambientală, se acceptă accente pentru anumite finisaje într-un procent de 10%;

- nu se admite amplasarea aparatelor de aer condiţionat şi ventilaţie pe faţada principală;

- reţelele şi conductele aparente cât şi contoarele de gaze, apa etc. se vor elimina de pe faţade;

- sunt admise instalări de panouri solare însă boilerele sau rezervoarele vor fi instalate în interiorul clădirii sau în zone ale clădirii care nu sunt vizibile din stradă;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip minaret, turn, etc.;

- panta maximă admisă pentru acoperişuri, în cazuri excepţionale, este de 45% ;

- se interzice realizarea unor mansarde false.

Prescriptii pentru clădirile cu valoare istorică si arhitecturală

- Orice intervenţie asupra uneia din construcţiile propuse pentru a fi trecute în lista monumentelor istorice sau cu valoare arhitecturală (conform plansa 3. Reglementari urbanistice-zonificare)  se va aviza de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dâmboviţa .

- Pentru clădirile tradiţionale, şi cele cu valoare istorică şi arhitecturală nu se admit consolidări care să modifice faţadele şi volumetria clădirii;

- se vor evita soluţii greoaie care să înlocuiască în totalitate structura de rezistenţă a clădirii existente, soluţii care deformează şi mutilează ireversibil clădirile tradiţionale, şi cele cu valoare istorică şi arhitecturală;

- clădirile cu valoare de monument şi cele cu valoare ambientală, trebuie să reprimească aspectul iniţial prin suprimarea adăugirilor ulterioare lipsite de valoare sau care afectează în mod negativ imaginea clădirii. În cazul în care adăugirile au valoare istorică sau arhitecturală, acestea se vor restaura în acelaşi regim cu clădirea;

- la clădirile cu valoare de monument se va urmări revenirea la forma iniţială a decoraţiilor, a golurilor, a acoperişurilor, a profirelor şi a tâmplăriei exterioare;

- pentru lucrările de restaurare sau modificare a clădirilor (chiar parţială) se va întocmi o documentaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, însoţită de releveul clădirii, de studiile de istorie, istoria artei şi arheologice, fotografii sau fotomontaje cu situaţia existentă, desfăşurări ale ambelor fronturi stradale;

- dacă în timpul lucrărilor se vor descoperi fragmente de arhitectură veche (arce, basoreliefuri, muluri, elemente de lemn, pictură, inscripţii, elemente arheologice necunoscute) se vor anunţa imediat forurile autorizate pentru a decide menţinerea şi restaurarea lor. Lucrarea nu va fi continuată până la stabilirea destinaţiei elementelor;

- în zona protejată pentru lucrările de construire, renovare, consolidare sau orice alt tip intervenţie asupra clădirilor, zona de şantier va fi protejată în întregime de o pânză tip banner ce va avea imprimată pe latura (laturile) dinspre stradă imaginea faţadei  (faţadelor) viitoarei clădiri, la scara 1/1 (în limita posibilităţilor);

- pentru clădirile tradiţionale, şi cele cu valoare istorică şi arhitecturală nu se admit modificări ale golurilor de fereastră faţă de situaţia lor originală. Orice intervenţie va fi însoţită de readucerea la forma iniţială a golurilor de ferestre şi uşi, de redeschiderea prispelor la nivelul parterului şi al etajului. Aceasta se va realiza atât prin studiu comparativ cât şi prin analiza zidăriei decopertate la faţa locului;

- pentru clădirile tradiţionale, şi cele cu valoare istorică şi arhitecturală înlocuirea ferestrelor, dacă se doreşte montarea de ferestre cu geam termoizolant aceasta se va face cu elemente cu tocărie din lemn stratificat sau, în cazuri extreme cu ferestre cu tocuri ce imită culoarea lemnului. Ferestrele vor respecta desenul iniţial al elementelor originale;

- pentru clădirile tradiţionale, şi cele cu valoare istorică şi arhitecturală nu sunt admise uşi metalice prefabricate sau uşi din profile de pvc cu sau fără geam termoizolant. Uşile vizibile dinspre stradă, se vor realiza din lemn, cu respectarea întocmai a desenului uşilor originale sau cu refacerea unui desen de uşă similară din epoca respectivă. Pentru uşile interioare se propune realizarea lor tot din lemn. Deschiderile suplimentare sunt admise doar pe faţadele oarbe din zona de spate a clădirilor în vederea cuplării cu extinderile, pentru realizarea de încaperi noi – grup sanitar sau spaţii tehnice;

- la clădirile tradiţionale, şi cele cu valoare istorică şi arhitecturală nu se admit modificări ale şarpantelor sau volumetriei acoperişului decât pentru realizarea corpurilor de legătură şi a extinderilor;

- pentru clădirile tradiţionale, şi cele cu valoare istorică şi arhitecturală finisarea pereţilor exteriori se va face cu vopsele lavabile - ce permit evacuarea umidităţii din pereţi. Nu sunt admise decât culori pastelate cu nuanţe de alb de peste 80%. Elementele de lemn nu vor fi vopsite ci doar băiţuite şi lăcuite cu lacuri mate astfel încât, la final să pară învechite sau protejate cu materiale bituminoase «cătrănite»;

- dacă există pe faţade elemente decorative din ceramică smălţuită sau nu, acestea se vor pastra în culoarea naturală;

- nu se admite placarea faţadelor cu elemente de faianţă - gresie care imită piatra sau alte desene. Se pot folosi orice tip de materiale de finisaje care sunt lăsate în stare naturală - piatra, cărămida, metal, lemn, ceramica cu condiţia, pentru metal să nu fie finisat strălucitor. Pentru finisaje cu tencuieli sau vopsitorii colorate nu sunt admise culori cu proporţie de alb mai mică de 80%.

- nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale.

Prescriptii pentru inserţii de clădiri în zone în care se regăsesc clădiri tradiţionale, cu valoare istorică şi arhitecturală

- pentru clădirile noi sau neprotejate, pentru faţadele vizibile dinspre stradă se va păstra proporţia plin-gol de la clădirile tradiţionale, şi cele cu valoare istorică şi arhitecturală adică un maxim de 1/6 gol/plin. --nu sunt admise pe faţadele vizibile către stradă faţade cortină;

- nu se admit: ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale.

Prescripţii pentru inserţii de clădiri în zone în care nu se regăsesc clădiri tradiţionale, cu valoare istorică şi arhitecturală

- la clădirile noi sunt admise atât acoperiri în terasă cât şi cu acoperiş, simultan.

Publicitate

- în situaţia în care, pe faţada sau pe calcanul unei clădiri, sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară de firme ale unor societăţi comerciale ce funcţionează în acea clădire, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de acelaşi tip şi dimensiuni, fiind încadrate simetric pe faţada sau calcanul respectiv;

- se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale clădirilor;

- Firmele se amplaseaza pe faţadele clădirilor sau în locuri special amenajate după cum urmează:

a) pe clădirile de locuit cu spaţii cu altă destinaţie la parter sau mezanin, se amplasează numai pe porţiunea de faţadă corespunzatoare acestor spaţii, sau pe parapetul plin şi continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

b) firmele în consolă se amplasează la o înalţime minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Faţă de planul vertical al faţadei, firmele vor putea ieşi în consolă maximum 1,20 m, dar păstrând o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;

c) copertinele pe care se inscripţioneaza o firmă vor fi amplasate la minimum 2,50 m înalţime faţă de nivelul trotuarului şi vor ieşi din planul faţadei maximum 1,50 m; ele vor păstra o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;

d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuinţe colective sau pe parapetul plin al etajului I, după caz, firmele nu vor depăşi dimensiunile elementelor constructive suport;

- panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m.

- pe faţada spaţiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alături de firme, şi alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea firmelor;

- publicitatea amplasată pe faţada unui spatiu comercial se va diferenţia faţă de firmă prin culoare, formă sau dimensiune;

- în cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să puna în valoare clădirea şi care să nu deranjeze traficul auto şi pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcţiei sau firmei;

- firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului;

- firmele iluminate amplasate la mai puţin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora şi nici lumina intermitentă;

- în situaţia amplasării pe terasele sau acoperişurile construcţiilor, panourile publicitare, ecranele şi publicitatea luminoasă vor avea maxim 3 m.

III.3. Regulament - accese carosabile conform anexa nr. 4 la  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996

Conform  Anexei nr. 4 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 1996, sunt necesare  următoarele accese carosabile, pe tipuri de constructii:

Constructii administrative

- - accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz;

- - accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, după cum urmează:

●accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii;

● accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente;

●aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.

- Construcţiile administrative vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capacităţii acestora, avându-se în vedere separarea de circulaţia publică.

Constructii financiar-bancare

- Pentru toate categoriile de cladiri financiar-bancare vor fi prevazute accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz.

- Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.

Constructii comerciale

- Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare.

- În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute:

- - alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;

- - platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.

Construcţii de cult

- Pentru construcţiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legatură cu reţeaua de circulaţie majoră.

Construcţii de cultură

- Pentru toate categoriile de construcţii de cultură se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare.

- În funcţie de destinaţia construcţiei sau a amenajării vor fi prevăzute:

- alei carosabile în interiorul amplasamentului şi parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din străzi de categoria I sau a II-a;

- parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din străzi de categoria a III-a.

Constructii de învăţământ

- Pentru toate categoriile de construcţii de învaăţământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în comun.

- Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgenţă (cutremure, inundaţii, incendii).

Constructii de sanatate

- Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate se va asigura legătura cu reţeaua de circulaţie majoră prin două accese carosabile separate.

- Accesele carosabile ce vor face legătura cu reţeaua de circulaţie majoră de categoria I şi a II-a vor fi realizate prin:

● străzi de categoria a IV-a de deservire locală;

●străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor şi al persoanelor acţionând în domeniul sănătăţii, salubrităţii şi P.S.I.

- Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:

● cu o bandă de circulaţie de 3,5 m lăţime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m;

●cu două benzi de circulaţie de 7 m lăţime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.

- Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal şi pacienţi.

Construcţii şi amenajări sportive

- Pentru toate categoriile de construcţii si amenajări sportive se vor asigura accese carosabile separate pentru public, sportivi şi personalul tehnic de întreţinere.

- În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:

● circulaţia carosabilă separată de cea pietonală;

● alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcţie de capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puţin de 7 m lăţime;

● alei carosabile de circulaţie curentă de minimum 3,5 m lăţime;

● alei carosabile de serviciu şi întreţinere de minimum 6 m lăţime.

Construcţii şi amenajări de agrement

- Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul de serviciu şi de întreţinere.

Construcţii de turism

- Pentru construcţiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere.

- Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lăţime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere.

- Numărul acceselor şi conformarea lor se vor face în funcţie de categoria şi capacitatea obiectivului turistic.

Construcţii de locuinţe

Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:

●accese carosabile pentru locatari;

●acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

● alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;

●în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):

- cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;

- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m),cu trotuar cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:

● accese carosabile pentru locatari;

● accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

● în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):

- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;

- cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Locuintele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

● accese carosabile pentru locatari;

● accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

● accese la parcaje şi garaje.

## III.4 REGLEMENTĂRI PRIVIND NORMELE DE IGIENĂ ŞI MEDIUL DE VIAŢĂ AL POPULAŢIEI – ZONE DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI HIDROGEOLOGICĂ

Conform OMS 119/2014, art. 11, în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele minime de protecţie sanitară, recomandate între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare sunt următoarele:

- Ferme de cabaline, între 6-20 capete: 50 m

- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete: 50 m

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete: 100 m

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete: 200 m

- Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m

- Ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m

- Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: 500 m

- Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole industriale: 1.000 m

- Ferme de ovine, caprine: 100 m

- Ferme de porci, între 7-20 de capete: 100 m

- Ferme de porci, între 21-50 de capete: 200 m

- Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: 500 m

- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m

- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m

- Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: 100 m

- Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m

- Ferme şi crescătorii de struţi: 500 m

- Ferme şi crescătorii de melci: 50 m

- Spitale, clinici veterinare: 30 m

- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: 100 m

- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m

- Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: 500 m

- Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: 300 m

- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, platforme comunale: 500 m

- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: 1.000 m

- Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m

- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a seminţelor): 200 m

- Staţii de epurare a apelor uzate: 300 m

- Staţii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m

- Staţii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m

- Paturi de uscare a nămolurilor: 300 m

- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m

- Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: 1.000 m

- Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: 500 m

- Crematorii umane: 1.000 m

- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m

- Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m

- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m

- Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: 50 m

- Parcuri eoliene: 1.000 m

- Parcuri fotovoltaice: 500 m

- Cimitire şi incineratoare animale de companie: 200 m

- Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie) 50 m

- Rampe de transfer deşeuri 200 m.

Distanţele minime de protecţie sanitară pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sănătăţii, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de către Ministerul Sănătăţii.

Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populaţiei se realizează pentru orice activitate supusă reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a planului de amplasament, certificatului de urbanism şi a memoriului tehnic, precum şi pentru alte situaţii specifice gospodăriilor.

Conform OMS 119/2014, termenul “teritorii protejate” se referă la: teritoriu în care nu este permisă depăşirea concentraţiilor maxime admise pentru poluanţii fizici, chimici şi biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale;

Conform HGR 930/2005,

Zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor obiectivelor prevăzute la art. 2 din HGR 930/2005 ( a) sursele de ape subterane sau de suprafaţă, precum şi captările aferente acestora folosite pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populaţiei, a agenţilor economici din industria alimentară şi farmaceutică, a unităţilor sanitare şi social-culturale, construcţiile şi instalaţiile componente ale sistemelor pentru alimentare cu apă potabilă;....), unde este interzisă orice amplasare sau folosinţă sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apă.

Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecţie sanitară cu regim sever, astfel încât, prin aplicarea de măsuri de protecţie, în funcţie de condiţiile locale, să se elimine pericolul de alterare a calităţii apei.

Perimetrul de protecţie hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare şi de descărcare la suprafaţă şi/sau în subteran a apelor subterane prin emergenţe naturale, drenuri şi foraje şi are rolul de a asigura protecţia faţă de substanţe poluante greu degradabile sau nedegradabile şi regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare.

Conf. HGR 930/2005, art. 21 şi art. 22, terenurile agricole cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi exploatate agricol de către deţinători, dar cu interzicere:

- Utilizării îngrăşămintelor naturale şi chimice;

- Utilizării substanţelor fitosanitare;

- Irigării cu ape uzate, chiar epurate complet;

- Amplasării grajdurilor şi coteţelor de animale şi a depozitării de gunoi animalier;

- Păşunatul şi însilozării nutreţurilor;

- Amplasării de sere şi de iazuri piscicole;

În afara măsurilor restrictive prevăzute la art. 21, pe aceste terenuri sunt interzise:

a) amplasarea de abatoare, baze auto;

b) amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante, haznale cu groapă simplă;

c) amplasarea de locuinţe, spitale, aeroporturi, unitaţi militare, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie;

d) amplasarea de cimitire umane şi de animale, cimitire de maşini, containere de deşeuri;

e) vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;

f) infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ şi/sau de răcire;

g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de piatră, execuţia lucrărilor de drenaj sau a oricăror alte lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor, protector al acviferului;

h) executarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole, precum: grajduri, silozuri, depozite de îngrăşăminte şi de substanţe fitosanitare, depozite de carburanţi, lubrifianţi, combustibili solizi;

i) amplasarea de campinguri şi de stranduri, dacă nu dispun de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie;

j) spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei;

k) transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie, pentru care trebuie prevăzute măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii.

Conform Ordinului nr. 196/2006 al A.N.M.R., zona de protecţie a infrastructurii de transport ţiţei este de 10,00 m de-o parte şi de alta faţă de axul conductelor, iar pentru infrastructura de transport a gazolinei este de 15,00 m faţă de axul conductelor. În zona de siguranţă este zona de protecţie în care se interzice efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, chiar cu caracter provizoriu.

Conform legislaţiei în vigoare (Legea 50/27.09.1991 reactualizată, Ordinul 47/1203/509/2003 al M.E.C./M.T.L.T./M.A.I.), pentru extinderea teritoriului intravilan, eliberarea Autorizaţiilor de construire, avizarea de PUZ-uri, PUD-uri, extinderi (lărgiri) de drumuri, etc. se va solicita avizul s.c. CONPET s.a. pentru lucrările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii de transport a produselor petroliere.

## III.5 REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA REŢELELOR HIDROGRAFICE DE SUPRAFAŢĂ ŞI SUBTERANE

Conform art. 40 al Legii nr. 107 din 25 septembrie 1996 actualizată, în scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de curgere a apelor, se instituie zone de protecţie pentru:

- Albia minoră a cursurilor de apă;

- Suprafaţa lacurilor naturale sau a bălţilor acoperite cu apă şi de vegetaţie acvatică, precum şi a plajei şi a falezei mării;

- Suprafaţa lacurilor de acumulare corespunzătoare cotei aferente debitului de verificare a acestora;

- Suprafeţele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidarea a albiilor minore, de canale şi derivaţii de debite la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape;

- Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;

- Construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor;

Lăţimea zonelor de protecţie este stabilită conform anexei nr.2 a legii nr 107 din 25 sept. 1996 actualizată. Delimitarea zonelor de protecţie se realizeză de Administraţia Naţională “Apele Române” împreună cu autoritatea de cadastru funciar şi cu deţinătorii terenurilor riverane. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor menţionate la lit d), e) şi f) se extinde şi asupra zonelor de protecţie ale acestora.

## III.6 UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA COMUNA BRANISTEA

| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |
| UTR 1 (Zona centrala) | C-cc | POT: 40%; CUT: 1,1 | P+1+M | Hmax cornisa=10; Hmax coama=14 |
|  | C-Lc | POT: 30%; CUT: 1,1 | P+2+M | Hmax cornisa=12; Hmax coama=14 |
|  | C-IS | POT: 50%, CUT: 1.8 | P+2+M | Hmax cornisa=9; Hmax coama=12,5 |
|  | Pentru zonele în care se acceptă accente de înălţime | POT: 30%, CUT: 1.5 | P+4 | Hmax cornisa=19; Hmax coama=22 |
|  | Csp1 | POT: 10%; CUT: 0,1 | P |  |
|  | Csp2 | POT: 40%; CUT: 0,8 | P+1 |  |
|  | Cte | POT: 50%; CUT: tehnologic | tehnologic |  |
|  | SUBZONE - situate în zona de protecţie a monumentelor |  |  |  |
|  | C-cc | POT: 40%, CUT: 0,8 | P+1 | Hmax cornisa=6; Hmax coama=8 |
|  | C-IS | POT: 40%, CUT: 0,8 | P+1 | Hmax cornisa=6; Hmax coama=8 |
|  | Csp1 | POT: 40%, CUT: 0,8 | P+1 | Hmax cornisa=6; Hmax coama=8 |
|  | Cte | POT: 50%; CUT: tehnologic | tehnologic |  |
|  | Cgc | POT: 50%; CUT: 0,50 | P | Hmax cornisa=3; Hmax coama=5 |
|  | SUBZONE - situate în zona de protectie a monumentului |  |  |  |
|  | C-cc | POT: 40%, CUT: 0,8 | P+1 | Hmax cornisa=6; Hmax coama=8 |
|  | C-IS | POT: 40%, CUT: 0,8 | P+1 | Hmax cornisa=6; Hmax coama=8 |

| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 2 | Li | POT: 30%, CUT: 0,90 | P+1+M | Hmax cornisa=8; Hmax coama=11,5 |  |
|  | IS | POT: 50%; CUT: 1.50 | P+1+M | Hmax cornisa=10; Hmax coama=14 |  |
|  | ID | POT: 60%; CUT: 1,8 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
|  | GC/TE | POT: 50%; CUT: tehnologic | tehnologic |  |  |
|  | GC | POT: 50%; CUT: 0,50 | P | Hmax cornisa=3; Hmax coama=5 |  |
|  | SP1 | POT: 50%; CUT: - | - |  |  |
|  | SP2 | POT: 10%; CUT: 0,10 | - |  |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 3 | Li | POT: 30%, CUT: 0,90 | P+1+M | Hmax cornisa=8; Hmax coama=11,5 |  |
|  | IS | POT: 50%; CUT: 1.50 | P+1+M | Hmax cornisa=10; Hmax coama=14 |  |
|  | ID | POT: 60%; CUT: 1,8 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
|  | GC/TE | POT: 50%; CUT: tehnologic | tehnologic |  |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 4 | Li | POT: 30%, CUT: 0,90 | P+1+M | Hmax cornisa=8; Hmax coama=11,5 |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 5 | IS | POT: 50%; CUT: 1.50 | P+1+M | Hmax cornisa=10; Hmax coama=14 |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 6 | ID | POT: 60%; CUT: 1,8 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
|  | A | POT: 60%; CUT: 1.80 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 7 | Li | POT: 30%, CUT: 0,90 | P+1+M | Hmax cornisa=8; Hmax coama=11,5 |  |
|  | ID | POT: 60%; CUT: 1,80 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
|  | A | POT: 60%; CUT: 1.80 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
|  | GC/TE | POT: 50%; CUT: tehnologic | tehnologic |  |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 8 | ID | POT: 60%; CUT: 1,8 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 9 | ID | POT: 60%; CUT: 1,8 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 10 (Zona centrala) | C-cc | POT: 40%; CUT: 1,1 | P+1+M | Hmax cornisa=10; Hmax coama=14 |  |
|  | C-IS | POT: 50%, CUT: 1.8 | P+2+M | Hmax cornisa=9; Hmax coama=12,5 |  |
|  | Csp2 | POT: 40%; CUT: 0,8 | P+1 |  |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 11 | LiZP | POT: 20%, CUT: 0,2 | P | Hmax cornisa=3; Hmax coama=5 |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 12 | LiP | POT: 30%, CUT: 0,6 | P+M | Hmax cornisa=5; Hmax coama=7 |  |
|  | IS - situate în zona de protecţie a monumentului: | POT: 30%, CUT: 0,6 | P+M | Hmax cornisa=5; Hmax coama=7 |  |
|  | GC | POT: 50%; CUT: 0.50 | P | Hmax cornisa=3; Hmax coama=5 |  |
| UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA |  |  |  |  |  |
| UTR | SUBZONE | INDICATORI |  |  |  |
| UTR 13 | Li | POT: 30%, CUT: 0,90 | P+1+M | Hmax cornisa=8; Hmax coama=11,5 |  |
|  | IS | POT: 50%; CUT: 1.50 | P+1+M | Hmax cornisa=10; Hmax coama=14 |  |
|  | ID | POT: 60%; CUT: 1,8 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
|  | A | POT: 60%; CUT: 1.80 | P+2E | Hmax cornisa=12/tehnologic; Hmax coama=15/tehnologic |  |
|  | GC | POT: 50%; CUT: 0,50 | P | Hmax cornisa=3; Hmax coama=5 |  |
|  | SP2 | POT: 10%; CUT: 0,10 | - |  |  |

## III.7 DEFINIŢII AI TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Se definesc următorii termeni utilizaţi în prezentul Regulament Local de Urbanism al comunei Braniştea, judeţul Dâmbovița, definiţii preluate din:

- “Ghid termeni de specialitate – AMITRANS 1A01/Model conceptual şi metodologic”, autor: lect. drd. arh G. Pascariu, corelat cu definitiile din

- Legea nr. 350/2001 cu completarile si modificarile ulterioare,

- Legea nr. 50/1999 cu completarile si modificarile ulterioare,

- Ord. MLPAT nr.13/N/2000.

CARACTER DIRECTOR

- Însuşirea unei documentaţii aprobate, de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice. Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.

CENTRALITATE

- Importanţa unui loc în raport cu regiunea din jur şi gradul în care acesta exercită funcţii centrale.

CENTRU POLARIZATOR

- Localităţi importante aflate la intersecţia unor axe considerate direcţii preferenţiale de dezvoltare.

- Localităţi ce asigură o gamă de servicii pentru alte localităţi din aria de influenţă.

POLARIZARE

- Influenţă pe care o exercită unele aşezări umane asupra zonei lor înconjurătoare, prin declanşarea unor relaţii de ordin economic şi social, care converg din teritoriu spre aşezarea respectivă, datorită existenţei unor factori de atracţie: locuri de muncă, piaţă pentru produse agroalimentare, deserviri la nivel urban etc.

CERTIFICAT DE URBANISM – CU

- Actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, conform legii.

CIRCULAŢIA TERENURILOR

- Schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.

COLECTIVITATE LOCALĂ

- Totalitatea oamenilor din unitatea administrativ – teritorială.

COMUNĂ

- Unitate administrativ- teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitatea de interese şi tradiţii, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social- culturale, geografice şi demografice. Satele în care îşi au sediul autorităţile publice ale comunei sunt sate reşedinţă.

COMUNITATE LOCALA

- Entitate social umană ai cărei membrii sunt legaţi împreună prin locuirea aceluiași teritoriu şi prin relaţii sociale constante şi tradiţionale, consolidate în timp. Ea conţine la scară redusă, toate activităţile proprii unui sistem social.

COMPETENŢĂ DE AVIZARE / APROBARE

- Abilitatea legală a unei instituţii publice şi capacitatea tehnică de a emite avize/aprobări.

DEZVOLTARE DURABILĂ

- Satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare.

DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

- Ansamblul transformărilor cantitative şi calitative ce survin în structurile economico-sociale şi ştiinţifico-tehnice, în mecanismele economice, precum şi în modul de gândire, în comportamentul economico-social al indivizilor.

DEZVOLTARE URBANĂ

- Presupune proiectarea şi executarea unor lucrări de echipare a terenului care echivalează cu conversiunea terenului agricol (liber) în teren urbanizat. Acest proces implică o serie de responsabilităţi care revin administraţiilor publice.

EXURBIE-Reprezintă o formă de dezvoltare rezidenţială în mediul rural, în care sunt majoritari orăşenii (ex."Pradisul Verde" din comuna Corbeanca). Zonele rezidenţiale se dezvoltă în jurul satelor sau de-a lungul principalelor artere de circulaţie. Fiind accesibile cu mijloace de transport rapid sau cu automobilul, acest gen de dezvoltări rezidenţiale au început să domine peisajele rurale ale zonelor metropolitane din ţările occidentale. Ele reprezintă o formă de periurbanizare. Specialiştii au considerat exurbanizarea un remediu împotriva dezvoltării exagerate a oraşului. (Termen folosit şi pentru a descrie marea "pană" triunghiulară de dezvoltare rezidenţială în zona rurală de la nord de Ploieşti).

ECHIPAMENTE PUBLICE SPECIFICE ZONEI REZIDENŢIALE

- serviciile publice structurate în reţea la nivel de zonelor de locuire – creşe, dispensare, grădiniţe, şcoli, licee, biblioteci de cartier etc.

FUNCŢIUNI PERIURBANE

- Atribuţii specifice pe care le îndeplinesc localităţile situate în imediata apropiere a unor centre urbane, generate de relaţiile de intercondiţionare ce se stabilesc între oraş şi teritoriul său înconjurător şi care le imprimă anumite caractere de ordin economic şi social. Pe măsura intensificării ritmului de dezvoltare a localităţilor se amplifică şi funcţiunile periurbane ale acestora.

INDICATOR

- Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al compoziţiei structurii, schimbării în timp, al legăturilor reciproce cu alte fenomene, etc.

MANAGEMENT

- Procesul de utilizare şi de facilitare a utilizării resurselor cu maximum de efect.

MANAGEMENT URBAN

- Reprezintă procesul de dezvoltare, execuţie, coordonare şi evaluare a strategiilor integrate, în conformitate cu politicile urbane formulate, cu ajutorul actorilor urbani relevanţi, reprezentând practic faza de implementare a deciziei în dezvoltarea urbană.

MONUMENT

- Operă de sculptură sau de arhitectură; construcţie de o deosebită valoare istorică sau arhitectonică.

- Document istoric, scriere, creaţie culturală de însemnătate naţională sau internaţională.

MONUMENT ISTORIC

- Bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau în afara graniţelor, proprietăţi ale statului român, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală. Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt protejate prin lege. Monumentele istorice sunt bunuri imobile situate suprateran, subteran sau subacvatic.

PARC

- Spaţiu verde autonom, sau mai rar aferent unui important monument având o suprafaţă de cel puţin 20 ha, caracterizat printr-o mare complexitate funcţională şi necesitând o administraţie proprie. Necesitatea parcului apare în general în cazul oraşelor cu peste 50.000 locuitori. Parcul poate fi nespecializat (orăşenesc) sau specializat în cazul unei funcţiuni dominante (parc: sportiv, de distracţie, dendrologic).

- Concentrare de înaltă tehnologie care structurează o parte a aglomeraţiei urbane sau chiar oraşul în întregime, prin interacţiunea dintre mediul urban, activităţile de cercetare şi întreprinderile industriale.

PARC INDUSTRIAL

- O zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică şi/sau de dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.

PARCELARE

- Acţiunea urbană prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mică înălţime.

- Este o operaţiune urbanistică bazată pe o documentaţie de urbanism, aprobată în condiţiile legii, prin care un teren situat pe o singură parte a unui drum public şi aflat în proprietatea unei singure persoane (fizice sau juridice) urmează a fi împărţit în mai multe parcele distincte. Parcelele rezultate sunt destinate unor construcţii (de locuinţe, social-culturale, cu funcţiuni economice, etc.) sau pot fi amenajate ca străzi, parcaje, spaţii plantate, lucrări edilitare de folosinţă comună.

REPARCELAREA

- Reprezintă acţiunea de unificare a două sau mai multor proprietăţi ori porţiuni de proprietate cuprinse într-un perimetru determinat într-o documentaţie de urbanism, având drept scop o mai bună adecvare a parcelarului la utilizarea terenului, prin asigurarea utilităţilor comune, divizarea parcelarului în loturi construibile şi redistribuirea acestora între proprietari.

POLITICI URBANE

- Reprezintă direcţiile de acţiune, formulate de Consiliul local pe baza programului electoral, privind modul de rezolvare a unor clase identificabile de probleme. Direcţiile de acţiune se realizează pe următoarele domenii: politica de terenuri, politica de locuinţe, dezvoltarea economică, îmbunătăţirea serviciilor publice, protecţia mediului, revitalizarea urbană.

POTENŢIAL ECONOMIC

- Ansamblul resurselor naturale (valorificate, în curs de valorificare, identificate), materiale (productive şi neproductive) şi umane de care dispune un anumit teritoriu.

POTENŢIAL TURISTIC

- Ansamblu de elemente naturale (rezervaţii şi monumente ale naturii, peisaje, lacuri, ape minerale etc.) şi culturale (obiective de arhitectură, istorice, artistice, etnografice etc.), care prin valoarea lor atrag interesul turistic şi, implicit, asigură posibilitatea de dezvoltare a activităţilor turistice. Revitalizarea economică, socială şi culturală a zonelor rurale, prin valorificarea potenţialului turistic, rezultă din promovarea zonei şi dezvoltarea infrastructurii turistice, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice şi a echipării edilitare a localităţilor.

RELAŢII URBAN – RURAL

- Totalitatea relaţiilor care se stabilesc în cadrul sistemului de localităţi urbane şi rurale pe linia locuirii, a procesului de producţie agricolă, industrială etc. Cunoscând aceste relaţii, se pot determina fluxurile convergente şi divergente de populaţie şi bunuri între oraş şi teritoriul său înconjurător, se pot stabili capacităţile mijloacelor de transport, ale serviciilor colective, ale echipărilor în sistem, se pot evita fenomenele de migrare masivă, de depopulare a unor zone rurale şi de suprapopulare a oraşelor.

REZERVAŢII NATURALE

- Rezervaţiile ştiinţifice sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate terestre şi /sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură.

SUBURBANIZARE

- Proces de concentrare a populaţiei şi activităţilor în spaţiul periurban al marilor oraşe.

TERITORIU EXTRAVILAN

Partea din unitatea administrativ-teritorială, cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.

TERITORIU INTRAVILAN

- Totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ – teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regulă, intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).

URBANISM

- Ansamblul regulilor care guvernează naşterea, dezvoltarea şi amenajarea raţională a aglomerărilor urbane.

- Activitate operaţională, integratoare, normativă care are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung, care urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor

- Cuprinde toate localităţile ţării, organizate în reţea, pe baza ierarhizării şi distribuţiei echilibrate ale acestora în teritoriu; aplicarea obiectivelor are în vedere întreg teritoriul administrativ al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.

UTILIZARE DURABILĂ

- Folosirea resurselor regenerabile într-un mod şi o rată care să nu conducă la declinul pe termen lung al acestora, menţinând potenţialul lor în acord cu necesităţile şi aspiraţiile prezente şi viitoare.

ZONARE

- Împărţirea unui teritoriu în raport cu anumite elemente naturale caracteristice.

- În cazul în care zonarea are la bază, pe lângă elementele naturale, unele considerente economice, sociale, tehnice, etc. se defineşte ca zonare funcţională. Zonarea funcţională aplicată teritoriului unei localităţi este sinonimă cu termenul zonificare.

ZONĂ DE CONVERSIE INDUSTRIALĂ

- Zonă industrială caracterizată prin rate înalte ale şomajului, diminuarea ritmului de creştere a populaţiei etc., în care se încearcă o reorientare a producţiei în funcţie de piaţă.

ZONĂ FUNCŢIONALĂ

- Parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.).

ZONĂ PROTEJATĂ

- Suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă, funcţionalitate înălţime şi volumetrie.

ZONĂ DE RISC NATURAL

- Areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale reactive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, cadrul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi daune umane. Identificarea acestora se face pe bază de studii şi cercetări specifice materializate în hărţi de risc natural şi adoptarea măsurilor care să reglementeze amenajarea şi utilizarea terenurilor din aceste zone.

Zonificarea funcțională a Comunei Braniştea și a satelor sale componente s-a stabilit în funcție de categoriile de activităţi pe care le cuprind  localităţile, de tradiţie și de nevoile sale de dezvoltare viitoare. Zonificarea funcțională din planşele “Reglementări Urbansitice – Zonificare” este conformă cu prevederile prezentului RGU și cu prevederile Ordinului MLPAT nr.13N/10.03.1999.

Întocmit,

arh. Emil Stănescu